- 建设项目环境影响报告表

项目名称：  罗甸永龙节能有限公司商品混凝土搅拌站项目

建设单位：         罗甸永龙节能有限公司（盖章）

编制日期：2017年3月

国家环境保护总局制

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 罗甸永龙节能有限公司商品混凝土搅拌站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 罗甸永龙节能有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭子枫 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 郭子枫 |  |  |
| 通讯地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇沙井村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13809475187 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮编 | 550100 |  |
| 建设地点 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇沙井村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 罗甸县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 罗住建呈[2016]122号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 其他水泥类似制品制造C3029 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1000 |  | 建筑面积（m2） |  | 3800 |  | 绿化面积 （m2） |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 |  |  | 其中：环保投 资（万元） |  |  |  | 21 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 0.7% |
| 评价经费（万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1 项目由来 罗甸永龙节能有限公司开发的永龙盛世龙泉项目一期20万平方米已于2016年5月开工建设，二期及三期项目待手续完善后随后跟进开发建设，其中三期项目用地属于山地，须平整土石方量达200万立方米，土石方平整费预计达1.2亿元人民币，罗甸永龙节能有限公司已经完成6100万元的土石方平整工作，根据该项目土地挂牌使用条件，县政府将挂牌土地价款5166万元用于补偿土石方平整费，但尚需支付近7000万元平整费，导致项目土地成本高，企业压力大。为节省平整费用，消化因场平产生的大量石料，减轻企业压力，永龙公司向罗甸县城乡建设局申请在该地建设年产40万立方米商品混凝土搅拌站（下文称本项目），将开挖的土石方再利用，并承诺在两年内将项目用地平整完毕，并在平整完毕后自行拆除搅拌站。根据县政府主要领导在对项目现场调研的指导精神，为支持企业的发展，促进项目的开发，罗甸县城乡建设局同意永龙公司关于本项目的申请，同时要求永龙公司在罗甸开发的项目在两年内完成场平工程后立即关停拆除本项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家其它相关环保法律法规的规定，本项目需编制环境影响报告表。为此，罗甸永龙节能有限公司特委托遵义天力环境工程有限责任公司编制本项目环境影响报告表。我单位在现场踏勘、环境状况调查、资料收集等工作基础上，编写出了本项目的环境影响报告表。经审查批准的环境影响报告表作为环境保护审批部门管理和环保工程设计的科学依据。 2 项目概况 ### 2.1建设项目名称、地点、性质 项目名称：罗甸永龙节能有限公司商品混凝土搅拌站项目 建设地点：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇沙井村 建设单位：罗甸永龙节能有限公司 项目投资：3000万元 建设规模：新建商品混凝土生产线一条，产能达到40万m³/a。 2.2地理位置及工程内容 （1）项目地理位置 建设项目位于贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇沙井村，选址处于罗甸永龙节能有限公司开发的永龙盛世龙泉三期内，罗甸县城北面约1.5km处，距312省道约276m。 项目地理位置情况可详见附图1。 - 项目产业政策符合性 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中的有关规定，本项目不在限制类和淘汰类之列。项目生产过程中所用的设备、工艺无国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中淘汰、限制类。 本项目经《罗甸县关于永龙公司建设商品混凝土搅拌站的请示》（罗住建呈[2016]122）号文件备案，同意项目建设。 - 项目工程组成 项目年产商品混凝土40万m³，采用ZLS2000GB80-6W高塔式混凝土搅拌楼配置1套，产品等级为C15~C50，并建设相关配套设施。 项目主要建设内容见表1.1： 表1.1 项目主要建设内容表 分类; 序号; 名称; 建筑层数; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 主体工程; 1; ZLS2000GB80-6W高塔式混凝土搅拌楼; 1000; 1套. 2; 堆料场; 10000. 公用工程; 3; 办公楼; 二; 700; 1200. 4; 实验楼; 一; 450; 400; 主要检测产品抗压强度、抗渗、塌落度、抗折等项目. 5; 食堂、宿舍; 三; 750; 2000. 6; 停车场; 500. 7; 配电房; 一; 200; 200. 8; 变压器; 315KVA. 环保工程; 9; 洗车沉淀池; 45; 容积85m³. 10; 设备清洗沉淀池; 75; 容积145m³. 11; 化粪池; 10; 处理规模 10m³/d. 12; 脉冲除尘器; 8个. 13; 固体废物堆场; 200; 200. 14; 危废暂存间; 一; 10; 10. 2.3项目所用设备 主要生产设备详见表1.2 表1.2 建设项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 件/套; 套/台; 备注. 一、ZLS2000GB80-6W高塔式混凝土搅拌楼配置. 1; 高效搅拌主机; 搅拌装置; 个; 1; 1; 日本KYC. 电机; 37kw; 个; 2. 减速机; 个; 2. 卸料门气压系统; 套; 1. 润滑系统; 套; 1. 2; 混凝土储斗; 储斗; 5.0m3; 个; 1; 1. 夹门装置; 个; 1. 电磁阀; 4F530-15; 个; 1; 日本CKD. 气缸; TC-140B-250; 个; 2; 日本CKD. 3; 搅拌主楼; 主体框架结构; 套; 1; 1. 四层平台; 套; 1. 楼梯; 套; 1. 4; 骨料/粉料暂存仓; 暂存仓（分隔4仓）; 80.0m3; 套; 1; 1. 振动电机; MVE40/15; 台; 2; 卧龙电气. 5; 外封装; 夹心板; 套; 1. 门; 个; 1. 窗; 个; 9. 6; 外加剂暂存桶; 暂存桶（分隔2仓）; 0.5m3; 个; 1; 1. 7; 清水暂存桶; 暂存桶; 2m3; 个; 1; 1. 8; 旋转布料机; 分料槽; 个; 1; 1. 电机; 71M-0.37KW; 台; 1. 二、计量部分. 1; 砂石计量闸门; 闸门（摇动式）; □400; 个; 1; 4. 气缸; TC-80B-300; 支; 1; 日本CKD. 电磁阀; 4F310-10; 台; 1; 日本CKD. 2; 砂石计量桶; 计量桶; 2500kg; 个; 2; 1. 气缸; TC-100B-300; 支; 2; 日本CKD. 震动电机; MVE200/15; 台; 1; 卧龙电气. 电磁阀; 4F310-10; 台; 2; 日本CKD. 3; 清水水称量系统; 水秤斗; 0.6m3; 个; 1; 1. 蝶阀; 602A-C 100A; 台; 1; OKM. 4; 水泥称量系统; 水泥秤斗; 1200kg; 个; 1; 1. 双法兰蝴蝶阀; KW2F-250S; 台; 2. 气缸; CB-63B-150; 支; 1; 日本CKD. 万利蝶阀; 10寸; 台; 1; 万利. 气缸; 63-B130-B50; 支; 2; 日本CKD. 电磁阀; 4F310-10; 台; 5; 日本CKD. 振动电机; MVE100/3; 台; 1; 卧龙电气. 5; 粉煤灰+矿粉称量系统; 粉煤灰、矿粉秤斗; 800kg; 个; 1; 1. 双法兰蝴蝶阀; KW2F-200S; 台; 2. 气缸; CB-63B-150; 支; 1; 日本CKD. 电磁阀; 4F310-10; 台; 5; 日本CKD. 万利蝶阀; 10寸; 台; 1; 万利. 气缸; 63-B130-B50; 支; 2; 日本CKD. 震动电机; MVE100/3; 台; 1; 卧龙电气. 6; 外加剂称量 系统; 外加剂秤斗（不锈钢）; 30kg; 个; 1; 1. 角座阀; J4CPG1806; 个; 2; 欧玛尔. 气缸; FA-25-25; 支; 1; 日本CKD. 气缸; TB-25-25; 支; 1; 日本CKD. 三、骨料输送设备. 1; 斜皮带; 机长; 68m; 1; 桁架式不含外封. 滚筒及驱动装置; 55kw; 套; 1. 皮带; 800mm; 条; 1. 双边螺旋张紧装置; 台; 2. 机架（双边走道）; 套; 1. 应急拉线急停开关; 套; 1. 四、主机除尘. 1; 气动系统; 空压机; 22KW; 个; 1; 1; 上海复盛. 储气罐A; 1.0m3; 个; 2. 储气罐B; 0.5m³; 个; 2. 储气罐C; 0.3m³; 个; 1. 电磁阀及管路元件; 套; 1; 日本CKD/PISCO. 六、控制系统. 1; 控制系统（全中文操作）; 彩色屏幕; 套; 1; 1. 工业计算机; 套; 1. PLC联动控制; 套; 1. 工控计算机; 套; 1. 计量传感器; 套; 1. 料位计; 套; 1. TV监视器; 个; 3. 主楼照明; 套; 1. 动力操作盘; 套; 1. 电气元器件及电缆; 套; 1. 七、桶仓. 1; 粉料储存; 粉料桶仓; 200t; 个; 4; 1. 2; 仓顶除尘系统; 仓顶除尘机; 12m²; 台; 4; 1. 八、粉料输送. 1; 粉料输送; 螺旋输送机273; 套; 4; 1. 九、配管. 1; 二次侧供水 配管; 阀门及管件; 套; 1; 1. 水泵; G310-80/2P; 台; 1; 川源水泵. 2; 外加剂配管; 阀门及管件; 套; 1; 1. 水泵; G33-50/2P; 台; 1; 川源水泵. 3; 空压配管; 管件及阀门; 套; 1; 1. 空压零件; 套; 1. 4; 皮带机清洗 配管; 阀门及管件; 套; 1; 1. 水泵; G33-50/2P; 台; 1; 川源水泵. 十、后台上料系统. 1; 料斗; 料斗; 套; 1; 1. 2.4 主要原材料消耗 表1.3 项目产品方案表 序号; 产品类型; 年产量（万m³）. 1; C15; 10. 2; C30; 15. 3; C40; 5. 4; C50; 10. 合计; 40. 表1.4 产品等级及产量 序号; 产品等级（根据GB/T 14902-2012）; 生产规模（万m³）. 1; C15~C50; 40. 表1.5 原辅材料消耗量及来源 名 称; 规格; 单 位; 耗 量; 来 源. 五眼砂; 0.35mm-0.5mm; t/a; 62500; 自产. 碎石; 5mm-30mm; t/a; 1125000; 自产. 水泥; P.O42.5; t/a; 300000; 外购. 粉煤灰; F类Ⅱ级; t/a; 100000; 外购. 矿粉; S95; t/a; 100000; 外购. 外加剂（减水剂）; 聚羧酸类; t/a; 20000; 外购. 水; m3/a; 183420; 自来罗甸水管网. 电; 度/年; 200万; 罗甸电网. 2.4 工作制度及劳动定员 ### 工作制度：全年工作300日，每日按1班生产，每班工作8小时。 ### 劳动定员：本项目自动化程度较高，员工人数为30人，15人在厂区住宿。 ### 2.5 公用设施 （1）供电 项目年用电量200万度，供电由罗甸县供电网络提供，项目安装一台315KVA变压器。 （2）给水 项目主要用水为生活用水、混凝土搅拌用水、搅拌机清洗补充水及洗车补充水。项目用水由园区供水管网提供。 项目设置食堂，提供员工三餐，主要是食堂废水和员工日常生活用水，本项目工作人员30人，其中15人在厂区住宿，根据《贵州省用水定额》，厂区住宿人员生活用水按照120L/d•人计算，则住宿人员生活总用水量为1.8m3/d（540m3/a），非住宿人员按照40L/d•人计算，则非住宿人员生活总用水量为0.6m3/d（0.18m3/a）；则生活总用水量为2.4m3/d（720m3/a）。 混凝土生产过程中，搅拌工段需加入一定比例的水，根据建设单位提供的资料，每立方商品混凝土含水量约180kg，本项目年产商品混凝土40万m³，则项目工艺用水量为240m³/d（7.2万m3/a）。 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。按搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水2.5m3/台，则项目搅拌机冲洗用水总量为750m3/a，清洗水的损耗率以10%计，则搅拌机清洗废水产生量为675m3/a，该部分废水经管道输送至沉淀池，经沉淀后回用于搅拌机的清洗，不外排。因此搅拌机清洗水的补充水量为0.25m³/d（75m3/a）。 本项目共有商品混凝土罐车16辆，每天车辆停止使用后需对车辆进行清洗，车辆冲洗水量一般为1t/辆·次，则本项目混凝土运输车辆清洗用水量为4800m³/a，该部分冲洗废水经沉淀后可以重新用于车辆的冲洗，不外排。评价以冲洗废水损耗率为10%计，则项目可回用的车辆冲洗废水量为4320m³/a，因此车辆冲洗水的补充水量为1.6m³/d（480m³/a）。 项目化验室主要是对产品进行物理观测及检测，不涉及化学试剂的添加，检验室废水主要为检验室仪器及设备的清洗水，污染物主要为有机物及SS，废水产生量约0.2m3/d。 表1.6 建设项目用水一览表 序号; 内容; 用水标准*; 用水规模; 用水量（m3/d）; 备注. 1; 生活用水; 住宿人员用水; 120L/d•人; 15; 1.8; 处理后用于生产. 非住宿人员; 40L/d•人; 15; 0.6. 2; 搅拌用水; 240; 产品外运. 3; 设备清洗水补充水; 0.25. 4; 洗车水补充水; 1.6. 5; 化验室废水; 0.2. 6; 抑尘用水; 2L/m2·次; 3000m2; 6; 按3000m2计. 合 计; -; 251.13. （3）排水 项目排水采用雨污分流制。生活用水及未预见用水（生活用水总量的10%）总用水量为2.4m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为2.11m3/d，项目检验室主要是对产品进行物理观测及检测，不涉及化学试剂的添加，检验室废水主要为检验室仪器及设备的清洗水，污染物主要为有机物及SS，废水产生量约0.2 m3/d，项目自建生化粪池处理规模10m3/d，项目产生的生活污水统一收集后经隔油池预处理后与化验室废水一起排入化粪池进行处理，达到《《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后定期清掏作农肥，不外排。混凝土运输车辆清洗用水量为4800t/a，循环水量为1320t/a，补充水量为480t/a，冲洗废水经沉淀后可以重新用于车辆的冲洗，不外排。项目一台搅拌机冲洗用水总量为750t/a，循环水量为675t/a，补充水量为75t/a，冲洗废水经沉淀后可以重新用于搅拌机的冲洗，不外排。 项目水平衡图见图1： 图1.1：项目水平衡图（m³/d） 2.6项目选址合理性分析 本项目选址位于贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇沙井村，项目为混凝土搅拌建设项目，主要是针对罗甸永龙节能有限公司开发的永龙盛世龙泉项目中的三期项目用地平整土石方的再利用，项目充分利用原有资源优势、地理优势和交通优势将企业原本的高成本，转换为资源以减轻企业的压力。 项目南侧250m分布罗甸县居民（3公里内2400户7680人），东侧距霸王河西干渠1.2km，项目南侧最近250m分布着罗甸县居民（30户96人），龙坪三小位于项目南侧，距项目551m，项目北侧为自然山体；本地常风向为ESE向，ESE-SE向频率为39.9%，强风向为SE向及ESE向，罗甸县成居民、龙坪三小均不在主导风下风向，项目施工可能会对南侧的居民点造成一定影响，但是两者相距较远，本项目针对性提出在用地南侧进行平整时，应先沿着南侧用地红线设置封闭围档，一般高于1.8m并在集中居民点附近道路处设置减速、限制鸣笛的标志，以减少项目建设对罗甸县城居民的不利影响项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、文化遗产地、水源保护区等敏感区，根据现场调查了解可知，占地多为灌木林地和荒草地，在地块场地平整后，业主自行拆除搅拌站，并对环境进行恢复，项目选址基本合理。 现场外环境照片见照片页（附图4），项目外环境关系见附图3。 2.7项目平面布置合理性分析 厂区布置搅拌站、原料堆场建在厂区最北面。办公区布置在搅拌站250m的东南面，在原料堆场东南200处，罗甸县主导风向为东南方向，项目办公区位于项目搅拌站、原料堆场上风向，搅拌站与原料堆场产生的扬尘对生活区影响较小，各厂房朝西北和东南两面按工艺流程采用一字形布置；既紧凑流畅又可减少物料运输距离，在原料堆场东面布置沉淀池，在食堂浴室的东面依此布置有隔油池化粪池、厕所，在食堂的南面为停车场，项目内部布置较为合理。总体布局详见总平面布置图（附图2项目总平面布局图）。综上所述，本项目平面布置合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，本项目所处环境为罗甸永龙节能有限公司开发的永龙盛世龙泉项目三期项目用地，主要为土地平整产生的粉尘及运输车辆产生的道路扬尘，由于企业均采取各项污染防治措施，确保污染物达标排放，因此对周围环境影响较小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被生物多样性等） 一、地理位置及交通 罗甸县位于贵州南部边缘，属黔南布依族苗族自治州，地处东经106º24′14″-107º03′57″，北纬25º03′45″-25 º5′14″之间。东靠黔南州的平塘县，北抵黔南长顺、惠水两县，西邻黔西南州的紫云、望谟两县，南与广西天峨、乐业两县隔红水河相望，总面积3009.6平方公里。 本项目中心地理坐标为东经106°45′22″，北纬25°38′33″。 二、自然环境 1、地形、地貌 （1）地质 地质构造主要由南北向（径向）隔槽式和东西向窿祈构造交汇，联合融为一体，交有次级新华夏祈断带构造行迹叠加改造，经强烈的燕山期造山运动后构成今日的格局。经向构造从东到西有雷公山复式向斜，三都复式向斜。白崖—江肘复式背斜。贵定—平里河复式向斜，公里—雅水复式向斜，贵阳—惠水向斜。长顺背斜。这组径向祈皱长约150km背斜，平缓而宽广，多为箱状祈皱，背斜宽30-40km。向斜则比较狭窄而紧凑，宽5-10km，常有走向断层伴生。轴部地层均为三叠纪碳酸盐岩石。背斜轴部由板溪群，震旦、寒武、奥陶、志留、泥盆纪地层组成。轴部常有铅、锌、汞锑、砷等低温热液矿产产出，翼部地层陡立时，有倒转，有含煤矿地层产出，水源丰富，河谷发育。 除泥盆系、石炭系有部分碎屑岩（砂页岩）外，30%均为晚溶碳酸盐岩石，故岩溶特别发育，地貌千姿百态，甚这壮观。州内地壳活动相对稳定，晚近构造主要表现为贵州高原继续上升和主要断裂构造的继承活动。陡峻山岭的切割幽深的峡谷便是最好的例证。地震不发育。由于古岩石地貌发育，加之地壳不断抬升，断裂交错，致使峰丛、峰林发育，溶盆溶洼、落水洞、溶斗常见；断壁、悬崖众多，故常有崩塌、剥落、塌陷、滑坡等地质灾害发生。 （2）地形、地貌 罗甸县地处云贵高原南源向桂西北山区与丘陵过渡的斜坡地带，地势北高南低呈阶梯式下降，县境内西北、北、东北和东南等地带为环形山地的基本轮廓，使其县境略呈“撮箕口”朝南地形。境内以山地为主，山地占总面积的85.8%，丘陵占9.7%、盆地占4.6%。河流在境内穿梭，更使地形复杂、地貌多样。总的特点是：山峦起伏、河谷纵横、地面破碎、山地特色明显。北部、东北部以岩溶、丘陵、盆地，及石灰岩低中山地貌为主，海拔在600-1000m之间，岩溶发育，多溶洞、溶丘、暗河。中部、南部以砂页岩低山、河谷、盆地为主，海拔多在300-800m之间。 2、气候、气象 罗甸县属亚热带温和型湿润季风气候区，气候特点是：春暖早，秋凉迟，夏长冬短，四季不分明；无霜期长，日照充足，太阳辐射量多；降水量充沛，但时空分布不均匀，干湿季明显，气候地区差异较大。据罗甸县气象局资料，见表2-1。 表2-1 气象资料表 项目; 数值. 气压（百帕）; 962. 气温（℃）; 19.6. 极端最高气温（℃）; 40.5. 极端最低气温（℃）; -3.5. 平均水汽压（毫巴）; 18.1. 相对湿度（%）; 75. 降水量（mm）; 1176.8. 日照时数（h）; 1509.4. 日照百分率（%）; 34. 蒸发量（mm）; 1332.7. 地面温度（℃）; 22.6. 总云量（成）; 8.0. 低云量（成）; 6.4. 风向; 东南. 平均风速（m/s）; 2.5. 3、土壤、植被、野生动植物 罗甸县国家保护的野生动物有：蟒蛇、红腹锦鸡、白鹅、红隼、白冠长尾雉、猕猴、穿山甲、水獭、大灵猫、小灵猫。国家保护的树种：桫椤、野荔枝、黄衫、楠木、麻楝、红椿、杜仲、银杏、鹅掌楸、福建柏、心叶砚木。野生药材100多种，主要有金银花、桔梗、大小黄草、半夏、通草、何首乌等。 经调查，项目区内无上述保护物种的分布。 4、水文 罗甸县属珠江流域红水河水系，河流总面积为3223.32公顷，占罗甸县土地总面积的1.07%。主要河流有蒙江、莲花河、曹渡河。其中以蒙江河流最大，三条河都汇入红水河，而红水河又是龙滩水电站的主要水源。罗甸县年平均流量为17.73亿m3，偏丰年径流量为13.09 亿m3，特枯年径流量为8.512亿 m3，罗甸县平均年产水量35.829亿m3，水资源蕴藏量48.3万千瓦，可开发利用量45万千瓦。 本项目涉及的主要地表水是坝王河，该河流在县境内河道长44km，流域面积789.7km2，多年最枯流量为每秒0.60m3，年输砂量27.24万t，多年平均流量7.41～63.6 m2/s，天然落差137米，坝王河在罗甸境内主要支流有干里河、纳羊河、仿里河、边阳河。坝王河发源于贵阳市花溪区批摆附近，流经惠水县摆金、平塘县克度区塘边乡河边寨伏流后于县境沫阳区董当乡大井村小井出流，经沫阳乡、龙坪镇，于八茂区茂井乡八达村蚂蚁寨注人蒙江。根据《贵州省水功能区划》，坝王河为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、罗甸县 1、概况 罗甸县总面积3015平方公里，2014年2月，撤销罗甸县龙坪镇、沫阳镇、边阳镇、逢亭镇、罗悃镇、红水河镇、茂井镇、云干乡、板庚乡、八总乡、董当乡、董架乡、平岩乡、栗木乡、罗沙乡、交砚乡、董王乡、纳坪乡、沟亭乡、罗苏乡、罗暮乡、罗妥乡、大亭乡、凤亭乡、班仁乡等25个乡（镇）建制，设置新的龙坪镇、沫阳镇、边阳镇、逢亭镇、罗悃镇、红水河镇、茂井镇、凤亭乡。罗甸县是一个以布依族为主的多民族聚居的山区县，有汉、布依、苗、瑶、壮、侗等民族。地处黔南山地西南部，北高南低。年均温19.6℃，年降水量1150毫米。境内河流属珠江水系，主要河流有南盘江、蒙江、曹渡河。蒙江由西北向东南斜贯县境，注入红水河。河流落差大，水力资源丰富，森林覆盖率41%。 2、社会经济发展状况 （1）旅游资源 罗甸县具有鲜明的南亚热带河谷风光和典型的喀斯特地质生态奇观；由于“欠开发”，原生态珍稀植物物种繁多、保存完好，境内原生态风光秀丽。以省级名胜风景区大小井为代表的岩溶坍塌、明河暗流优美如画，被中外专家誉为“东方洞穴博物馆”；有世界绝无仅有的地质考察经典圣地——三叠纪大贵州滩；有一泻千里、穿越重山叠嶂著称的红水河沿岸翠竹、古榕、村落相映，组成一幅幅美丽的自然景观。有蒙江河谷深峡急流、绝壁幽谷，沿岸绿树成荫、风景如画；有世界第一大天坑打黛河天坑群，集山、水、石、洞、谷、林等自然景观融为一体的险、峻、奇、美、幽的独到风景；高原千岛淡水湖泊为当中国最年轻的湖泊。本项目属于新建项目，建设区无风景名胜区、水源保护区。 （2）旅游发展规划 目前，两高一铁和机场的规划建设，贵州南下出海红水河航道的扩建疏通，将罗甸从水、陆、空立体交通上融入全省“一心六廊七区八枢纽”的旅游空间布局之中。罗甸县将紧紧围绕“一圈两翼”发展规划，发挥“南翼”独特自然生态、喀斯特景观和民族文化旅游资源优势，以冬暖气候、良好生态和丰富的旅游资源为支撑，完善旅游产业发展规划，整合旅游资源对外招商，大力推进旅游项目建设，完善旅游交通设施建设，精心打造精品旅游线路，鼓励发展乡村旅游和冬季旅游，支持开发特色旅游商品，着力打造以冬季旅游目的地和健康养生地；按照国际视野、国内高度的理念，以创建“国际生态文明旅游目的地”为战略目标，通过新一轮的策划提升，进一步优化产业结构，从而带动罗甸县旅游的快速发展。 （3）黔南州“一圈两翼”区域经济发展规划 “一圈”：其规划范围包括都匀市、福泉市、瓮安县、都匀经济开发区和独山县城以北地区，以及贵定昌明镇，是黔南州的中部区域；“北翼”规划范围包括贵定县（不包括昌明）、龙里县、惠水县和长顺县等4个县；“南翼”规划范围包括三都县、荔波县、平塘县、罗甸县等4个县和独山县城以南的地区；依托中心城镇、产业基地、旅游区和主要交通干线，以发展文化旅游、特色轻工、民族医药和承接产业转移为重点，加快构建“南翼”特色产业和城镇集聚带，为“南翼”加速发展提供重要支撑。进一步强化区域骨干交通网络建设，增强城镇交通、商贸、旅游等服务功能，发挥独山的区域性节点城市作用，建设荔波国际化旅游城市、三都水族文化旅游城市和独山、平塘、罗甸等特色旅游城市。 （4）黔南旅游业“十三五”发展规划 《黔南州旅游业发展“十三五”规划》提出，把黔南打造成为世界天文旅游聚集地、国际化山地生态旅游先行示范区、全国生态民族文化旅游创新示范区、全国大健康养生基地,打造贵州旅游发展升级版的示范地。 （5）经济发展 2016年1～4月，罗甸县固定资产投资11.22亿元，同比增长20.54%。财政收入1.24亿元，同比增长34.08%，绝对值和增速分别排全州第9、3位，绝对值位次较一季度上升1位、较2015年底上升3位，增速位次较一季度上升2位、较2015年底下降1位；人均公共财政预算收入482元，排全州第10位，较一季度和2015年底均上升2位；地方税收收入占公共财政预算收入比重81.12%，排全州第2位，较一季度和2015年底均上升2位。税收收入2.93亿元，同比增长45.16%。绝对值和增速分别排全州第7、5位，绝对值位次较一季度和2015年底均上升1位，增速位次较一季度持平、较2015年底下降4位。金融机构人民币各项存款余额58.37亿元，同比增长21.64%，排全州第12位，较一季度、2015年底下降2位；金融机构人民币各项贷款余额45.47亿元，同比增长35.38%，排全州第6位，较一季度上升2位、较2015年底上升3位。 （6）交通运输 罗甸县公路通车里程实现2300公里。其中通往省府贵阳、州府都匀省道四级油路2条150公里，通往各乡镇县乡道四级公路21条449公里，通村公路227条1496公里，移民机耕道及其他通道64条205公里。罗甸县有大中桥梁8座。罗甸县26个乡镇除大亭乡通乡公路待组织验收外，所有乡镇已通客运车辆。罗甸县268个行政村实现227个村正式通公路，23个行政村基本通公路。罗甸县已有1147个村民小组通简易公路，占罗甸县1765个村民小组的65%。 （7）教育、文化、卫生 全县共有学校228所（教学点97个，完小107所，九年一贯制学校11所，独立中学10所，普通高中2所，职业高中1所），幼儿园7个，小学在校生33885人，初中在校生16116人，普高在校生3260人，职高在校生1347人，在园在班幼儿6649人。小学入学率99.01%，初中阶段学生入学率107.67%，全县有中小学教师2986人，中小学专任教师学历合格率分别达99.43%、100%，中小学师生比分别是1:18.36和1:20.35。 （7）文物保护 拟建项目所在地为城镇、居民聚集区，周边无文武保护单位及珍贵动植物、风景名胜等。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境功能概况 根据贵州省环境功能区划，项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；地表水属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域；声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区。 一、环境空气质量现状 贵州省罗甸县高原千岛湖生态养生文化旅游小镇位于本项目东侧3.5km，距离本项目小于5km，位于项目评价范围内，距离报告编制日期小于3年。监测点与本项目的关系：五星村检测点地理位置为：东径106°47′00″、北纬25°25′38″，位于项目东南侧3.4km；马草寨村检测点理位置为：东径106°45′57″、北纬25°26′09″，位于项目东侧1.3km；新民村检测点位置为：东径106°45′57″、北纬25°26′09″，位于项目东南侧3.9km，引用项目监测日期2016年4月25日~5月1日。因此本项目类比《贵州省罗甸县高原千岛湖生态养生文化旅游小镇环境影响报告书》中的环境空气质量现状监测数据，根据其评价结论，区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 二、水环境质量现状 本项目所在地主要地表水体为霸王河，评价引用贵州罗甸绿城桃花源旅游度假开发有限公司《贵州省罗甸县高原千岛湖生态养生文化旅游小镇环境影响报告书》中对霸王河的现状监测资料，监测时间为连续监测三日，监测单位为贵州中科检测技术有限公司，引用项目与本项目同属一个流域，且距离较近，监测至今区域内无明显的水污染物排放，水质未发生明显变化，因此引用项目的地表水监测数据基本可说明现有水质情况，具有代表性。引用项目于2016年4月25日～4月27日对霸王河进行现状监测，共设置3个监测断面，监测内容如下： （1）监测因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS共6项，同步测定流量、流速。 （2）监测点位： 表3.1 地表水监测断面布置情况 断面编号; 监测断面; 所处河流; 设置原因. W1; 坝王河，项目事故排污口上游500m; 坝王河; 对照断面. W2; 坝王河，项目场地事故排污口下游1.5km处; 坝王河; 控制断面. W3; 坝王河，项目区下游6km处; 坝王河; 消减断面. （3）监测结果 项目所在区域地表水环境质量现状监测结果见下表： 表3.2 地表水环境单项水质参数的标准指数 单位mg/L 监测点; 评价因子; 监测结果(mg/L，pH除外); 评价标准 (mg/L，pH除外); 单因子 指数; 达标情况. 范围值. W1; pH; 8.28～8.31; 6~9; 0.67; 达标. SS; 14～16; ≤30; 0.53; 达标. COD; 10L; ≤20; 0.5; 达标. NH3-N; 0.417～0.432; ≤1.0; 0.432; 达标. BOD5; 1.1～1.4; ≤4.0; 0.35; 达标. 石油类; 0.01～0.03; ≤0.05; 0.6; 达标. 总磷; 0.02～0.04; ≤0.2; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 460～790; ≤10000; 0.079; 达标. W2; pH; 8.2～8.23; 6~9; 0.62; 达标. SS; 18～20; ≤30; 0.67; 达标. COD; 14.6～15.3; ≤20; 0.77; 达标. NH3-N; 0.615～0.628; ≤1.0; 0.63; 达标. BOD5; 2.5～2.9; ≤4.0; 0.73; 达标. 石油类; 0.02～0.04; ≤0.05; 0.8; 达标. 总磷; 0.05～0.08; ≤0.2; 0.4; 达标. 粪大肠菌群; 630～940; ≤10000; 0.094; 达标. W3; pH; 8.21～8.25; 6~9; 0.63; 达标. SS; 15～18; ≤30; 0.6; 达标. COD; 13.5～14.4; ≤20; 0.72; 达标. NH3-N; 0.601～0.611; ≤1.0; 0.611; 达标. BOD5; 2.5～2.7; ≤4.0; 0.68; 达标. 石油类; 0.02～0.03; ≤0.05; 0.06; 达标. 总磷; 0.03～0.06; ≤0.2; 0.3; 达标. 粪大肠菌群; 460～700; ≤10000; 0.07; 达标. 注： *参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准。 表3.2表明，地表水监测断面W1、W2、W3所测项目均未超过《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中表1规定的Ⅲ类标准限值，水环境质量较好。 三、地下水 项目评价区内地下水主要为浅层地下水，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－93）Ⅲ类标准。 四、声环境质量现状 项目区域范围内没有较大的噪声污染企业，主要为城镇居民生活噪声和交通噪声，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准要求。 四、生态环境质量现状 项目所在地区属乡镇农村生态环境，受居民生活活动的影响，原生植被较少，植被覆盖率较低，动植物种类稀少，原生植被仅有少量残存，次生天然植被及人工植被成为项目区主要植被。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标详见表3.3，敏感点分布情况详见附图1。 表3.3 主要环境保护目标 编号; 保护目标; 位 置; 规模; 保护目的. 方位; 距离(m). 1; 罗甸县居民; 南侧、东南侧、西南侧; 250; 3公里内2400户7680人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 2; 龙坪三小; 南; 551; 350人. 4; 霸王河; 东面; 1200; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 1; 罗甸县居民; 南侧、东南侧、西南侧; 250; 200户640人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类. 2; 龙坪三小; 南; 551; 350人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类. 5; 生态; 境 项目周边不被破坏; 生态环境.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目按以下标准执行。 表4.1 环境质量标准 环境要素; 标准号; 标准名称; 功能 区划; 项目; 取值 时间; 标准值. 单位; 数值. 空气环境; GB 3096-2012; 环境空气 质量标准; 二级; SO2; 1h平均; ug/m3; ≤500. 24h平均; ≤150. NO2; 1h平均; ug/m3; ≤200. 24h平均; ≤80. CO; 1h平均; ug/m3; ≤10. 24h平均; ≤4. PM10; 24h平均; ug/m3; ≤150. 年平均; ≤70. TSP; 24h平均; ug/m3; ≤300. 年平均; ≤200. 地表水环境; GB3838–2002; 地表水环境质量标准; Ⅲ类; pH值（无; 纲） 6～9. BOD5; mg; l ≤4. COD; mg/l; ≤. 0; 氨氮（NH3-N）; mg/l; ≤1.0. 总磷（以P计）; mg/l; ≤0.2. SS; mg/l; /. DO; g l ≥5. 石油类; mg/l; ≤0.05. 粪大肠菌群; 个/L; ≤10000. 地下水; GB/T14848–93; 地下水质量标准; Ⅲ类; pH（无量纲）; 6.5～8.5. NH3-; mg/; ≤0.2. 高锰酸盐指数; g/l ≤. .0; 高锰酸盐指数; mg/l; ≤3.0. 总硬度; mg; l ≤450. 硫酸盐; mg/l; ≤250. 氟化物; mg/l; ≤1.0. 铁; mg/l; ≤0.3. 锰; mg/l; ≤. .1; 总大肠菌群; 个/l; ≤3.0. 声环境; GB 3096－2008; 声环境质量标准; 2类; Leq; dB(A); 昼60. 夜50. 1类; 昼55. 夜45. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）水泥制品生产相关标准、无组织排放标准； - 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）； 3.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准； 4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类； 5.《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）； 6.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及2013年修改单。 7.《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 目前国家环保部对污染物种类的总量限值指标主要有COD、NH3-N、SO2、NOx。本项目产生的污水经治理后全部回用，无污水外排，大气污染物主要为少量无组织排放粉尘，因此本项目不设总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目生产工艺流程及产污节点见图2： 图2：工艺流程及排污节点图 流程说明： 本项目工艺混合、搅拌过程均为物理反应，无化学反应。 1、外购原料、贮存：原料（散装水泥、粉煤灰、减水剂）通过各种运输车辆运进厂区，分别将粉状物料散装水泥、粉煤灰送入水泥筒库、粉煤灰筒库，石子、砂子由龙盛世龙泉项目用地平整产生的土石方提供，运至石子堆场和砂子堆场（砂石堆场在厂区北侧，堆场半封闭并加盖顶棚）；液体减水剂存入铁质罐内。 2、实验室化验、确定配比：将购买的各种原料取样，在实验室进行质量化验，并将个原料做配合比分析。 3、配料、搅拌、运输：通过微机控制系统将各种原料按配合比进行计量配送，按重量比进行配料，之后进行强制搅拌配料，搅拌好的混凝土经检验合格后，通过计量泵送入混凝土运输车，送至施工工地。

主要污染工序： 1、施工期 本项目施工期主要为基础建筑修建和设备的安装，项目施工期为3个月，共计90天。项目施工高峰期每天工人有9人，不设施工营地，工人均是来自附近的村民，不在场内食宿。项目施工期产生的污染物类型有废气、废水、固废和扬尘。施工期产生的污染物会造成一定的环境影响。 （1）废气 施工过程中土方开挖、回填、建筑材料运输、堆放、车辆运输等产生的扬尘和汽车、施工机械排放的废气，废气和扬尘的产生均属于间歇性、无组织排放。 （2）废水 施工期废水主要产生于施工人员的生活污水、施工场地的废水以及机械的冲洗废水。项目施工需施工人员9人，按人均用水量为100L/人·d，产污系数按80%，生活污水产生量为0.72m³/d，施工期间生活废水总量为64.8m³。 （3）固废 本项目挖方量50m³，填方量50m³，基本实现挖填平衡。施工产生的建材类比同类项目产生量大概为20t，统一收集外卖，无外排。据《城镇生活源产排污系数手册》知：施工人员生活垃圾量按0.5kg/d计算，生活垃圾日产生量为4.5kg/d，施工期间生活垃圾产生总量为0.405t。由环卫部门统一清运填埋。 （4）噪声 施工期噪声主要来源于施工现场各类施工机具的噪声，如混凝土搅拌机、推土机、车辆运行和工程管沟开挖等噪声，噪声范围在65～85dB(A)之间。 2、营运期 （1）废气 本项目大气污染物主要有生产过程中的工艺粉尘以及食堂油烟，其中工艺粉尘主要包括：项目用地开山采石、运输车辆动力起尘、粉料运输车放空口产生的粉尘、原料堆放、装卸及输送过程中产生的扬尘、搅拌机下料粉尘和粉料筒仓呼吸孔粉尘。 ① 运输车辆动力起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2 本项目车辆在厂区行驶距离按100m计，项目日生产商品混凝土1333.33m³，每辆罐车装载能力为18m³，则平均每天发空、重载罐车各75辆·次，项目原料运输约5690t/d,按每辆车运输30t计算，每天原料运输车辆重载、空车各189辆。空车重约10.0t，重车重约40.0t。以速度20km/h 行驶，在不同路面清洁度情况下的扬尘量如表10。 表10 车辆行驶扬尘量单位：kg/d 根据表10，本项目在最不利路况下(P=0.6kg/m2时)，汽车动力起尘量为30.02t/a。由以上公式可以看出：同样的车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，保持路面清洁是减少运输扬尘的有效手段。环评建议业主对项目区运输道路进行适当硬化，不洒水时地面清洁程度以P=0.2kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为10.32t/a。 车况 路况; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2; 0.6kg/m2. 空车; 3.44; 6.88; 10.36; 13.80; 17.24; 20.68. 重车; 13.76; 27.53; 41.39; 55.20; 68.67; 82.73. 合计; 17.20; 34.41; 51.75; 69.00; 85.91; 103.41. ② 沙堆场扬尘 评价采用西安冶金建筑学院推荐的起尘量计算公式，预测沙堆堆场扬尘无组织排放量，公式如下： QP=4.34×10-4·U4.9·Ap 式中：QP-起尘量，mg/s； U-堆场年平均风速，m/s； Ap-灰场的起尘面积，m2。 根据项目区域多年气象监测资料，年平均风速为2.5m/s，沙堆面积为10000m2，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目沙堆起尘速率为386.72mg/s，即1.39kg/h，按每天10h的起风时间计算，项目沙堆起尘量为4.18t/a。 沙在装卸过程中更易形成扬尘，其起尘量与装卸高度、沙含水率，风速等有关，沙堆场装卸过程的主要环节是汽车装卸及原沙输送。评价采用秦皇岛码头装卸起尘量计算公式来计算沙的装卸扬尘量，公式如下： Q=1133×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：Q-起尘量，mg/s； U-堆场年平均风速，m/s； H-物料落差，m； w-物料含水率，%。 该公式适用于无人工增湿、晴天、自然状态下的原料装卸过程的起尘量计算，根据项目区域多年气象监测资料，年平均风速为2.5m/s，物料落差取1.2m，物料含水率取6%，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目沙堆起尘速率为6028mg/s，即21.7kg/h，按每天5h的装卸时间计算，项目沙堆装卸时起尘量为32.55t/a。 ③ 输送带落料粉尘 本项目输送带运输过程及落料是会产生粉尘，由于输送带及落料口全部为密闭室内环境，因此粉尘产生量很少。 ⑤ 粉料筒仓呼吸孔粉尘 本项目粉状原料均采用筒仓储存，厂区共有8个粉料筒仓（包括4个水骨料仓、4个粉料仓），高度均为25m。根据类比同类项目，粉料筒仓粉尘产生量为450t/a，每个筒仓仓顶呼吸孔均有一台单机脉冲滤芯除尘器。 ⑥开山采石粉尘 本项目年产砂石1333.33m3，表土剥离、凿岩和矿石转运粉尘为无组织粉尘，表土剥离、凿岩粉尘产生量按开采量的0.1‰计算，约0.35t/a。矿石转运有少量粉尘产生；破碎、筛分产生的粉尘量约为0.1kg/m3，破碎、筛分时产生的粉尘量为0.13t/a。则开山采石粉尘产生的粉尘量为0.48t/a。 ⑦食堂油烟 本项目劳动定员为30人，厂区提供伙食，项目食堂设有2个灶，属小型食堂，所用燃料为液化气兼电。本项目食堂用油按照我国居民日均食油量30g/d计算，本项目食堂耗油量约为0.27t/a。油烟的产生量占油耗量的2%～4%，本项目取平均值3%，则油烟产生量为0.0081t/a。烟气产生量以3000m3/h计，食堂运行每天按4小时计，则油烟废气产生量为0.3万m3/d，即22.5万m3/a，因此油烟产生浓度为2.25mg/m3。 （2）废水 项目运营过程中产生的废水主要为设备、车辆、场地冲洗废水及工作人员正常生活产生的生活污水。 ①混凝土生产过程中，搅拌工段需加入一定比例的水，根据建设单位提供的资料，每立方商品混凝土含水量约180kg，本项目年产商品混凝土40万m³，则项目工艺用水量为7.2万t/a，该部分用水作为成品的有效成分运出厂外用于土建施工，无废水外排。 ②搅拌机清洗用水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水2.5t/台，则项目搅拌机冲洗用水总量为750t/a，清洗水的损耗率以10%计，则搅拌机清洗废水产生量为675t/a，该部分废水经沉淀后回用于搅拌机的清洗，不外排。因此搅拌机清洗水的补充水量为75t/a。 ③混凝土运输车辆清洗用水 本项目共有商品混凝土罐车16辆，每天车辆停止使用后需对车辆进行清洗，车辆冲洗水量一般为1t/辆·次，则本项目混凝土运输车辆清洗用水量为4800m³/a，该部分冲洗废水经沉淀后可以重新用于车辆的冲洗，不外排。评价以冲洗废水损耗率为10%计，则项目可回用的车辆冲洗废水量为4320m³/a，因此车辆冲洗水的补充水量为1.6m³/d（480m³/a）。 ④化验室废水 项目检验室主要是对产品进行物理观测及检测，不涉及化学试剂的添加，检验室废水主要为检验室仪器及设备的清洗水，污染物主要为有机物及SS，废水产生量约0.2m3/d，与其他生活污水一同排入项目自建化粪池处理后回定期清运用作农肥，不外排。 生活污水：项目设置食堂，提供员工三餐，主要是食堂废水和员工日常生活用水，本项目工作人员30人，其中15人在厂区住宿，根据《贵州省用水定额》，在厂区住宿人员生活用水按照120L/d•人计算，则在厂区住宿人员每天用水1.8m3/d，非住宿人员用水量按40L/人，则非住宿人员每天用水0.6m3/d，则生活污水总用水量为2.4m3/d（720m3/a）；未预见用水按用水量10%计，为0.24m3/d，总用水量为2.64m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为2.11m3/d，食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水一同排入项目自建化粪池处理后回定期清运用作农肥。 （3）噪声 本项目主要噪声来源于搅拌站、运输车辆、装载机、物料传输装置等的运转过程，项目对各产噪装置采取了相应的降噪措施。各主要声源装置及控制方案见表14。 表14 主要声源装置及控制方案一览表 序号; 设备名称; 噪声源强. 1; 搅拌机; 90. 2; 运输车辆; 75. 3; 装载机; 85. 4; 皮带输送机; 85. （4）固体废物 ①工艺固废 本项目搅拌机和混凝土运输车在卸料时均会有少量混凝土残留其中，在对其进行清洗时，会随着清洗水一起排入洗车沉淀池内。根据同类项目类比，项目搅拌机混凝土残留量一般为20～50kg/台次，评价取平均值35kg/台次，项目平均每天清洗一次搅拌机，则搅拌机清洗水夹带的废弃混凝土总量为10.5t/a。 项目混凝土运输车的混凝土残留量一般为10kg/辆次，每天清洗运输车16辆次，则运输车清洗水夹带的废弃混凝土总量为48t/a。项目每年产生的废弃混凝土总量为58.5t/a，这些工艺固废晾干后可出售制水泥砖。 水泥砖是利用粉煤灰、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣或者天然砂等（以上原料的一种或数种）作为主要原料，用水泥做凝固剂，不经高温煅烧而制造的一种新型墙体材料，本项目生产过程中产生的废弃混凝土主要成分为砂石、粉煤灰和矿粉等，与水泥砖成分相同，用于制作水泥砖是可行的。 ②实验室废弃的混凝土块 化验室废弃的混凝土块（固废）一个混凝土试块重量约4.8kg，一年要检验300个混凝土试块，全年检验的混凝土试块重量为1.44t，这部分固废晾干后可作为填方材料外运处理。 ③职工生活垃圾 本项目劳动定员为30人，生活垃圾按平均每人每天0.5kg的产量计算，则年产生量为4.5t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。 - 危险废物 项目在设备、运输车辆检修过程中会产生少量废机油及含油废物等危险废物，类比同类项目，废机油及含油抹布产生量约为0.24t/a。

- 项目主要污染源生产及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 粉尘 | 无组织排放 | 少量 |
|  |  |  | 焊接烟气 | 无组织排放 | 少量 |
|  | 营运期 | 运输车辆 | 粉尘 | 10.32t/a | 1.548t/a |
|  |  | 沙堆场扬尘 |  | 4.18t/a | 0.627t/a |
|  |  | 堆场卸料扬尘 |  | 32.55t/a | 3.255t/a |
|  |  | 粉料筒 |  | 450t/a | 0.45t/a |
|  |  | 输送带扬尘 |  | 少量 | 少量 |
|  |  | 开山采石粉尘 |  | 0.48t/a | 0.14t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 废气量3000m3/h 2.25mg/m3，0.0081t/a | 0.45mg/m3（0.0016t/a） |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工场地 | SS | SS 800mg/l | 沉淀回用、不外排 |
|  |  | 施工人员 （64.8m3） | 水量 | 64.8m3 | 化粪池收集，定期清掏作为绿化用肥 |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/l(0.0097t) |  |
|  |  |  | COD | 250mg/l(0.016) |  |
|  |  |  | SS | 300mg/l(0.019t) |  |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/l(0.0013t) |  |
|  | 营运期 | 生活废水 | 水量 | 633m3/a | 化粪池收集，定期清掏作为农用肥 |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/l(0.094t/a) |  |
|  |  |  | COD | 250mg/l0.16 t/a) |  |
|  |  |  | SS | 300mg/l(0.18 t/a) |  |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/l(0.013t/a) |  |
|  |  |  | 动植物油 | 20 mg/l（0.013t/a） |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑废料 | 20t | 送往建筑垃圾填埋场处置 |
|  |  |  | 土石方 | 50m3 | 场区回填 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.405（整个施工期间） | 0.405t（卫生填埋） |
|  | 营运期 | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 运至环卫部门指定地点处理 |
|  |  | 生产 | 工艺固废 | 10.5t/a | 用于制砖 |
|  |  |  | 实验室弃块 | 1.44t/a | 外运综合利用 |
|  |  |  | 废机油及含有废物 | 0.24t/a | 危废集中收集后交具有危废处置资质的单位处理 |
| 噪声 | 施工期 | 运输车辆噪声，声级为75dB(A)～85dB(A)；施工机械噪声，声级为85dB(A)～95dB(A) |  |  |  |
|  | 营运期 | 营运期噪声主要来源于卸车泵、充装泵、压缩机、风机等运转产生的噪声和车辆鸣笛产生的噪声，噪声范围在70～80dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目建设范围内不涉及自然保护区、风景名胜区以及文物保护。建设中不涉及森林砍伐等问题。施工过程中会对生态环境造成诸如水体影响，植被破坏及水土流失等，此影响为暂时性影响，由于工程量较小且施工时间短，随着主体工程竣工且采取有效的防护措施。因工程施工而引起生态环境影响会逐年减少。所以不会对区域生态环境产生较大的负面影响。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、废气 施工过程中废气主要来源于施工机械、运输车辆所排放的废气及施工产生的扬尘，属于间歇性、无组织排放，排放量较小。在施工过程中，粉尘污染主要来源于： （1）建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘； （2）运输车辆往来将造成地面扬尘； （3）施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘； （4）施工期开挖、地基平整过程将产生扬尘。 扬尘量与风速大小、施工方法选用、施工管理水平有直接关系。减少施工扬尘的有效方法主要是对施工场地进行定期洒水，为减少粉尘对环境的影响，对施工现场要进行围拦，缩小施工粉尘扩散范围；加强有序的施工管理指挥，做到文明施工与装卸，渣土、石灰等散装物料采用封闭式运输，减少洒漏与扬尘。避开风速大的时段施工，地面风速在四级以上时，应停止易产生扬尘的作业；砂石、水泥应统一堆放，减少粉尘对环境空气的影响。同时加强施工机械的保养，并采取限制车辆行驶速度、严禁超载，可降低废气的排放量。且施工期时间较短，不会对周边环境造成较大影响。 2、废水 废水主要是施工人员生活污水和施工废水。项目施工需施工人员9人，按人均用水量为100L/人·d，产污系数去80%，则施工期产生的生活污水总量为64.8m3。修建一个旱厕于施工前投入使用，施工人员的生活污水排入旱厕做农肥清掏，不对外排放。本项目修建简易的沉淀池收集污水，将污水沉淀后回用于施工中，达到资源再利用的效果；施工人员生活污水产生量较小，统一排入旱厕，用于周边农地灌溉，无外排，不会对环境造成污染。施工期生产废水主要来自于混凝土养护、混凝土拌和系统运行、施工机械和车辆冲洗保养及物料运输等施工活动，主要包括混凝土拌和系统冲洗废水、养护废水，施工机械、车辆检修废水。因此，只要加强管理，严格落实以上防治措施，施工期产生的废水对环境的影响甚微。 3、固体废弃物 施工期的固体废弃物主要是施工产生的固体废物和施工人员生活垃圾。若不及时清运，不但会影响景观和环境卫生，在雨天还容易造成污水溢流和水土流失。施工固体废物包括开挖的土石方以及废弃的砖头、地面碎块、混凝土块等。本项目所选场址为山谷地带，场平是需要开山填沟，项目挖方总量为50m³，回填方总量50m³，做到挖填平衡。施工时产生的建筑垃圾运至当地环卫部门指定的地点处理，无外排。据《城镇生活源产排污系数手册》知：施工人员生活垃圾量按0.5kg/d计算，生活垃圾日产生量为4.5kg/d，生活垃圾产生量为0.405t。生活垃圾统一收集，运至垃圾场处理，无外排。施工期的固体废弃物不会对周边环境产生较大的影响。 项目施工期间会对山体进行开挖，开挖时剥离的表土应按照《贵州省非农业建设占用耕地耕作层剥离利用试点工作实施方案的通知》的要求，装袋后统一堆存，施工结束后用于覆土绿化，不外排。 - 噪声 施工期噪声主要来源于施工现场各类施工机具的噪声，推土机、车辆运行和工程管沟开挖等噪声，噪声范围在65～85dB(A)之间，通过采取安装防震垫削噪处理措施后能够达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 5、生态环境影响 本项目施工对生态环境的影响主要体现在项目拟建区域植被、地表会受到一定的影响，从而造成一定的水土流失。 防治措施：合理安排施工，施工期避开雨天，注意开挖土方的堆放和及时回填，做好施工场地及时恢复工作，采用本土植物对生态进行恢复。 总体来讲，施工期水土流失是暂时的，且主要发生在工程挖、填方、弃土阶段，随着主体工程竣工、辅助工程的完善，场地的清理，因工程施工而引起的水土流失会逐渐减少。 本项目施工时间短，施工期对环境的影响较小，能满足环境保护的要求。 营运期环境分析： 1、大气环境影响分析 本项目大气污染物主要有生产过程中的工艺粉尘以及食堂油烟，其中工艺粉尘主要包括：开山采石、运输车辆动力起尘、粉料运输车放空口产生的粉尘、原料堆放、装卸及输送过程中产生的扬尘、搅拌机下料粉尘和粉料筒仓呼吸孔粉尘。 ① 运输车辆动力起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2 本项目车辆在厂区行驶距离按100m计，项目日生产商品混凝土3333m³，每辆罐车装载能力为18m³，则平均每天发空、重载罐车各185辆·次，项目原料运输约5690t/d,按每辆车运输30t计算，每天原料运输车辆重载、空车各189辆。空车重约10.0t，重车重约40.0t。以速度20km/h 行驶，在不同路面清洁度情况下的扬尘量如表8.1。 表8.1 车辆行驶扬尘量单位：kg/d 车况 路况; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2; 0.6kg/m2. 空车; 3.44; 6.88; 10.36; 13.80; 17.24; 20.68. 重车; 13.76; 27.53; 41.39; 55.20; 68.67; 82.73. 合计; 17.20; 34.41; 51.75; 69.00; 85.91; 103.41. 根据表10，本项目在最不利路况下(P=0.6kg/m2 时)，汽车动力起尘量为30.02t/a。由以上公式可以看出：同样的车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，保持路面清洁是减少运输扬尘的有效手段。环评要求对厂区运输道路进行适当硬化，不洒水时地面清洁程度以P=0.2kg/m2 计，则项目汽车动力起尘量为10.32t/a。本次评价要求项目对厂区内地面进行定期撒水、清扫，以减少道路扬尘的产生，经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少85%，则项目汽车扬尘会减少至1.548t/a，粉尘排放可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）无组织排放标准。 ② 沙堆场扬尘 评价采用西安冶金建筑学院推荐的起尘量计算公式，预测沙堆堆场扬尘无组织排放量，公式如下： QP=4.34×10-4·U4.9·Ap 式中：QP-起尘量，mg/s； U-堆场年平均风速，m/s； Ap-灰场的起尘面积，m2。 根据项目区域多年气象监测资料，年平均风速为2.5m/s，沙堆面积为10000m2，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目沙堆起尘速率为386.72mg/s，即1.39kg/h，按每天10h 的起风时间计算，项目沙堆起尘量为4.18t/a。项目在堆场内安装洒水喷头，可有效减低起尘量，除尘效率按85%计，则砂堆扬尘量为0.627t/a，粉尘排放可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）无组织排放标准。 沙在装卸过程中更易形成扬尘，其起尘量与装卸高度、沙含水率，风速等有关，沙堆场装卸过程的主要环节是汽车装卸及原沙输送。评价采用秦皇岛码头装卸起尘量计算公式来计算沙的装卸扬尘量，公式如下： Q=1133×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：Q-起尘量，mg/s； U-堆场年平均风速，m/s； H-物料落差，m； w-物料含水率，%。 该公式适用于无人工增湿、晴天、自然状态下的原料装卸过程的起尘量计算，根据项目区域多年气象监测资料，年平均风速为2.5m/s，物料落差取1.2m，物料含水率取6%，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目沙堆起尘速率为6028mg/s，即21.7kg/h，按每天5h 的装卸时间计算，项目沙堆装卸时起尘量为32.55t/a。对沙堆采取洒水降尘的同时，尽可能选择无风或微风的天气条件下进行沙料的装卸，除尘效率以90%计，则项目装卸沙时扬尘量为3.255t/a。 ③ 搅拌机下料粉尘 本项目输送带运输过程及落料是会产生粉尘，由于输送带及落料口全部为密闭室内环境，因此粉尘产生量很少。 ④ 粉料筒仓呼吸孔粉尘 本项目粉状原料均采用筒仓储存，厂区共有8个粉料筒仓（包括4个水泥筒仓、4个粉筒仓），高度均为25m。根据类比同类项目，粉料筒仓粉尘产生量为450t/a，每个筒仓仓顶呼吸孔均有一台单机脉冲滤芯除尘器。根据设备供应商提供的产品资料，该除尘器的除尘效率可以达到99.9%，粉料筒仓粉尘排放量为0.45t/a，粉尘排放可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）水泥制品生产相关标准。 ⑤开山采石粉尘 本项目年产砂石1333.33m3，表土剥离、凿岩和矿石转运粉尘为无组织粉尘，表土剥离、凿岩粉尘产生量按开采量的0.1‰计算，约0.35t/a。矿石转运有少量粉尘产生；破碎、筛分产生的粉尘量约为0.1kg/m3，破碎、筛分时产生的粉尘量为0.13t/a。则开山采石粉尘产生的粉尘量为0.48t/a。 防治措施： - 1、在堆料场、筛分机等易产生粉尘的产污节点安装喷淋装置。 2、对于堆料场，需保持物料一定含水率，并加盖篷布，防治大风天气产生二次扬尘污染。 3、对于产品运输过程中的汽车扬尘，采用加盖斗篷，并保证运输物品一定的湿润程度，石粉采用袋装储存和运输。进出口设置车辆清洗槽，减少车辆带泥量。沙石在装卸过程中，应尽量降低装卸落差，减少碰撞次数。 4、机械设备应分时段工作，运转时间不超过4h，并使用正规柴油，保证生产区有一定的绿化，建设合理的绿化吸收带。 经采取以上除尘措施后，可使粉尘排放量减少70%，项目各区域无组织排放的粉尘总量为0.14t/a，通过加强管理，以及周边空旷地带大气的稀释作用，本项目产生的废气对区域环境空气影响较小。 ⑥卫生防护距离 本项目无组织排放粉尘总量为5.57t/a，无组织粉尘排放速率为0.77kg/h，按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91的规定，计算公式如下： QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 根据计算，本项目卫生防护距离为100m。距离本项目场界最近的居民为250m，本项目卫生防护距离内无居民，符合相关规定。 ⑥食堂油烟 本项目劳动定员为30人，厂区提供伙食，项目食堂设有2个灶，属小型食堂，所用燃料为液化气兼电能。本项目食堂用油按照我国居民日均食油量30g/d计算，本项目食堂耗油量约为1.08t/a。油烟的产生量占油耗量的2%～4%，本项目取平均值3%，则油烟产生量为0.0081t/a。烟气产生量以3000m3/h 计，食堂运行每天按4 小时计，则油烟废气产生量为0.3万m3/d，即22.5万m3/a，因此油烟产生浓度为2.25mg/m3。食堂已安装一台静电式油烟净化器对油烟进行净化处理，处理效率为80%，处理后的油烟排放浓度为0.45mg/m3，油烟排放量为0.0016t/a，经油烟净化器处理后的油烟废气通过排气筒引至房顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型食堂最高允许排放浓度2.0mg/m3、净化设施最低去除率60%的要求。 2、水环境影响分析 项目排水采用雨污分流制。 ①搅拌机清洗废水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水2.5t/台，则项目搅拌机冲洗用水总量为750t/a，清洗水的损耗率以10%计，则搅拌机清洗废水产生量为675t/a，该部分废水由运输车运至沉淀池，经沉淀后回用于搅拌机的清洗，不外排。因此搅拌机清洗水的补充水量为75t/a。 ②混凝土运输车辆清洗用水 本项目共有商品混凝土罐车16辆，每天车辆停止使用后需对车辆进行清洗，车辆冲洗水量一般为1t/辆·次，则本项目混凝土运输车辆清洗用水量为4800m³/a，该部分冲洗废水经沉淀后可以重新用于车辆的冲洗，不外排。评价以冲洗废水损耗率为10%计，则项目可回用的车辆冲洗废水量为4320m³/a，因此车辆冲洗水的补充水量为1.6m³/d（480m³/a）。 本项目搅拌机和运输车辆的清洗废水主要污染物为混凝土的原料成分（如石子、沙子、水泥及其他粉状原料等），水质简单，经沉淀池处理后，上清液可各自用来清洗搅拌机运输车辆，沉淀下来的渣石用铲车从沉淀池中清铲出来，运至生产区西侧临时固废堆场，晾干后可出售制水泥砖。 ③项目化验室主要是对产品进行物理观测及检测，不涉及化学试剂的添加，检验室废水主要为检验室仪器及设备的清洗水，污染物主要为有机物及SS，废水产生量约0.2m3/d。与其他生活污水一同排入项目自建化粪池处理后用于农灌，不外排 ③生活污水 项目设置食堂，提供员工三餐，主要是食堂废水和员工日常生活用水，本项目工作人员30人，根据《贵州省用水定额》，在厂区住宿人员生活用水按照120L/d•人计算，则住宿人员生活污水总用水量为1.8m3/d（4320m3/a）；非住宿人员按照40L/d•人计算，则非住宿人员生活总用水量为0.6m3/d（0.18m3/a）；则生活总用水量为2.4m3/d（720m3/a），污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为2.11m3/d，食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水一同排入项目自建化粪池处理后用于农灌，不外排。 经采取以上措施，本项目在施工时期产生的废水对周边环境影响较小。 3、固废影响分析 ①工艺固废 本项目搅拌机和混凝土运输车在卸料时均会有少量混凝土残留其中，在对其进行清洗时，会随着清洗水一起排入洗车沉淀池内。根据同类项目类比，搅拌机混凝土残留量一般为20～50kg/台次，评价取中间值35kg/台次，项目平均每天清洗一次搅拌机，则搅拌机清洗水夹带的废弃混凝土总量为10.5t/a；项目混凝土运输车的混凝土残留量一般为10kg/辆次，每天清洗运输车16辆次，则运输车清洗水夹带的废弃混凝土总量为48t/a。项目每年产生的废弃混凝土总量为58.5t/a，这些工艺固废晾干后可出售制水泥砖。水泥砖是利用粉煤灰、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣或者天然砂等（以上原料的一种或数种）作为主要原料，用水泥做凝固剂，不经高温煅烧而制造的一种新型墙体材料，本项目生产过程中产生的废弃混凝土主要成分为砂石、粉煤灰和矿粉等，与水泥砖成分相同，用于制作水泥砖是可行的。 ②实验室废弃的混凝土块 化验室废弃的混凝土块（固废）一个混凝土试块重量约4.8kg，一年要检验300个混凝土试块，全年检验的混凝土试块重量为1.44t，这部分固废晾干后可作为填方材料（修路）外运处理。 ③职工生活垃圾及含废机油抹布 本项目劳动定员为30人，生活垃圾按平均每人每天0.5kg 的产量计算，则年产生量为4.5t/a，集中收集后由环卫部门统一处理；项目在设备、运输车辆检修过程中会产生少量废机油及含油废物等危险废物，类比同类项目，废机油及含油抹布产生量约为0.24t/a，集中收集后妥善处理。 经采取以上措施，本项目在施工期产生的固体废物对周边环境影响较小。 5、噪声环境影响分析 本项目主要噪声来源于搅拌站、运输车辆、装载机、物料传输装置等的运转过程，项目对各产噪装置采取了相应的降噪措施，可使噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求，对周边声环境影响较小。各主要声源装置及控制方案见表8.2。 表8.2 主要声源装置及控制方案一览表 序号; 设备名称; 噪声源强; 防治措施. 1; 搅拌机; 90; 基础减震、厂房隔声; 70. 2; 运输车辆; 75; 限速、禁止鸣笛; 70. 3; 装载机; 85. 4; 皮带输送机; 85; 基础减震、厂房隔声; 65. 项目厂界250m范围内无居民，噪声主要对项目宿舍区产生影响。项目宿舍区距离生产区200m，但由于项目采取一班、8小时工作制，因此一般情况下项目生产时宿舍区内处于无人状态，晚间员工住宿休息是项目无噪声产生，因此对宿舍区影响较小。 6、生态环境影响分析及防治措施 （一）生态环境影响分析 开采过程中一般都会伴随着植被的破坏、表层土体的玻璃、岩石的开采与破碎等过程。石料的开采可能回使矿区的部分树木、草地被砍伐，破坏了原有的植被和地貌景观。项目在用地平整过程对植被破坏的同时，也破坏了原有生态环境与小型野生动物的栖息环境，不同程度的降低了区域内的生物多样性，同时开采过程的表层土体剥离也影响了视觉景观，采石场在运营期会对周边生态环境造成一定的破坏。 （二)防治措施 - 表层剥离的植被可将其移栽，并保证一定的存活率。 - 对废石场和堆土场布置排水沟，减少大气降水的汇流面积以及冲刷面积。 - 区域内应根据地形及开采情况及时修建挡土墙和截洪沟，定期对其进行清掏，保证截洪沟的排水能力。 经采取以上措施，可将对生态影响降至最低。 7、风险分析及防治措施 （一）风险分析 本项目主要风险有因生产设备故障而产生的伤人事故、项目用地平整开采方法不合理造成的开采区坍塌、工作人员吸烟烟蒂处置不当造成的火灾以及截洪沟、挡土墙工作能力下降造成的水土流失。生产设备伤人事故主要是人员操作不当、设备自身故障造成的，此类事故发生率相对较高。用地平整开采使用方法不正确导致的不正常爆破可能使边坡坍塌以及工人人员伤亡。工人产生的明火烟蒂随意乱丢可能导致开采区域火灾。本次环评提出以下防治措施。 （二）防治措施 1、严格执行国家有关法律法规，建立并严格执行矿山安全生产规章制度、安全操作规程及岗位责任制度，并定期召开安全会议，做好安全记录。 2、开采顺序按照从上到下，逐层剥离的原则。对开采过程中形成的不稳定边坡必须及时处理，防止滑坡、崩塌等地质灾害造成人员及财产损失。 3、运输路上一旦发生环境风险事故，相关部门及群众应及时向政府部门报告事故状况，并根据事故类型，立即向环保、公安、卫生机构等相关部门报告，并进行现场处理及人员救治等救援处理工作。 4、在有安全隐患的位置设置明显的安全标识牌，以起到警醒的作用。 5、建立完善的工作制度，工作人员产生的明火烟蒂不得随意乱丢。食堂火种严禁往外带出。 经采取以上措施，可将本项目发生风险的可能性将至最低。 8、水土流失分析及其防治措施 （一）水土流失分析 按全国土壤侵蚀类型区划标准，项目区属于以水力侵蚀为主的云贵土石山区类型区，土壤侵蚀现状为轻度侵蚀。项目建设和生产过程中的水土流失以水蚀为主。在开采过程中破坏了原有的地表植被，土体被剥离、扰动，土壤可蚀性相应增加，抗侵蚀能力下降，地形切割加剧，从而导致土壤侵蚀程度加大，水土流失增加，排土场、废石堆放场建设与布置不合理，服务期满后，排土场、废石堆放场处置不完善，将增加水土流失可能性。 - 防治措施 1、在临时排土场、废石堆放场周围修建挡土墙，阻挡土石滑坡而进入旱地。挡土墙的设计及修建应请有资质的单位设计及施工建设，保证挡土墙的安全和质量，经验收合格后方可投入使用。 - 用地平整完毕后，应及时进行下阶段工作的进行，将剥离的岩土用于后期的绿化，可种植树木、草皮或作物等，以减少水土流失。 经采取以上措施，可将水土流失将至最低。 9、环境地质灾害分析及防治措施 （一）环境地质灾害分析 据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），本区地震动加速度为0.05g，基本烈度为Ⅵ度，为相对稳定地块。据实际发现滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害，矿山调查，矿区范围内目前未现状地质灾害不发育。项目用地平整在开采过程中偶发的状况可能发生地质灾害，如：开采方法不正确、安全隐患排除不全面等。 （二）防治措施 1、严格依照开发利用方案推荐的开采方法，采用自上而下台阶式开采、采场矿石机械装载。 2、区内矿层为致密状结构、厚层至块状构造，参考类似矿山设计资料，结合本矿矿岩性质，矿山工作台阶坡面角取65°。 4、矿山开采结束后，最终边坡高度为100m，共设有9个最终安全平台，最终边坡角为不大于48°，台阶高度为10m，安全平台宽度为4m，清扫平台、阶段平台宽度为8m。 5、实现边开采边利用，对弃土实施统一规范管理。 6、安排专人定期排查安全隐患，如：边坡是否稳定、弃土场是否夯实等。 经采取以上措施，本项目生产对区域地质影响较小。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 粉尘 | 定期洒水，限制车速 | 对环境影响较小 |
|  |  |  | 焊接烟气 | 无组织排放，少量 |  |
|  | 运营期 | 运输车辆 | 粉尘 | 道路洒水、清扫 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准 |
|  |  | 堆场卸料 | 粉尘 | 洒水，避免大风天卸料 |  |
|  |  | 堆场扬尘 | 粉尘 | 车间密闭、安装喷淋洒水装置一套 |  |
|  |  | 输送带 | 粉尘 | 封闭作业 |  |
|  |  | 粉料筒 | 粉尘 | 脉冲滤芯除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）水泥制品相关标准 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟经油烟净化设备处理后由食堂屋顶的排气管排出 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18486-2001）中的2.0mg/m3的标准 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工 场地 | SS | 沉淀池沉淀处理 | 回用于施工，不外排 |
|  |  | 施工 人员 | SS、COD、BOD5、NH3-N | 设置旱厕，废水进入旱厕 | 定期清掏作为绿化用肥 |
|  | 运营期 | 职工宿舍食堂废水 | SS、COD、BOD5、NH3-N 动植物油 | 食堂污水经隔油池预处理，日常生活废水经化粪池预处理后清掏作为农肥使用。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑废料 | 运到建筑固废渣场堆置 | 对外环境影响小 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 分类收集，集中堆放 | 送环卫部门指定地点处理 |
|  | 运营期 | 职工生活 | 生活垃圾 | 分类收集、集中堆放、日产日清 | 送环卫部门指定地点处理 |
|  |  | 生产 | 工艺固废 | 用于制砖 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及2013年修改单 |
|  |  |  | 实验室弃块 | 外运综合利用 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，统一运至垃圾场处理，无外排 |  |
|  |  |  | 废机油及含有废物 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械使用低噪声设备，禁止夜间施工作业，若需在夜间进行作业，必须办理《夜间施工许可证》，并于作业前2日在施工现场张贴安民告示 |  |  |  |
|  | 运营期 | 主要为设备、装置运行时产生的噪声，噪声源强约75～90dB（A）。采用隔声、减振等措施，经距离衰减后，实现各厂界噪声达标。厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 （1）施工期 ①施工期应避开暴雨天气，沙石堆场必须用防雨布遮盖，周围设临时土袋挡土墙。施工场地应作好临时性排水、沉砂工程，防止水土流失。 ② 在地面施工过程中对于施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。 ③厂区内表土开挖前应按照黔府办发〔2012〕22号《省人民政府办公厅关于转发省国土资源厅省农委贵州省非农业建设占用耕地耕作层剥离利用试点工作实施方案的通知》要求进行分层开挖保护好剥离的耕作层，剥离后耕作层应及时运至指定场所堆存，以便于后期绿化覆土，同时减少水土流失。严禁表土随意开挖及丢弃。 （2）营运期生态保护措施 ①加强绿化厂区，绿化即可美化环境又可降噪减少污染，恢复部分生态环境。 ②三废治理达标排放，可使项目对周围环境产生的污染影响降低到最小程度。 ③实施清洁生产，采用先进工艺和设备，提高劳动生产率，节约原材料消耗。 ④制定管理制度，严格管理，危废采用专门容器收集后交有资质的单位进行处理，严禁随意排放。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

| 一、结论 1 工程概况 罗甸永龙节能有限公司商品混凝土搅拌站项目位于贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇沙井村，项目占地面积1000㎡，总投资3000万元。新建年产商品混凝土40万m³生产线一条。永龙节能有限公司在罗甸开发的项目在两年内完成场平工程后立即关停拆除本项目。 # 2 产业政策符合性 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中有关条款，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）中的限制类和淘汰类，本项目的建设符合国家产业政策。 本项目经《罗甸县关于永龙公司建设商品混凝土搅拌站的请示》（罗住建呈[2016]122）号文件备案，同意项目建设。 # 3 环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目所在地属于城镇环境，周围无工业大气污染源，主要大气污染物来道路扬尘，项目所在地环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 （2）地表水环境质量现状 本项目所在地主要地表水体为霸王河，周围无工业污水排放，项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 （3）地下水环境质量： 本项目所在区域内未见地下水出露点，所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 （4）声环境环境质量现状 项目区周围没有大的噪声源，所在区域声环境质量较好，其环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。 （5）生态环境质量现状 根据现场实地考察，项目所在地无国家及地方保护的野生动植物、文物、自然景观等保护目标。且拟建项目所在区域植被覆盖率低，以灌丛植被为主。项目地表及其附近水土流失程度较轻，评价区生态环境一般。 # 4、污染治理措施 # （1）施工期污染防治措施 # 废气 # 施工期过程中主要产生的废气有扬尘、汽车尾气的排放等，扬尘和汽车尾气产生均属于间歇性、无组织排放。通过定期洒水可降低扬尘的产生，施工期间对运输车辆限速、严禁超载等措施，可降低废气对环境的影响。施工期结束，对环境的影响也随之消除，施工期废气对环境影响较小。 # 废水 # 施工期产生的废水主要有生产废水和生活污水。施工废水统一排入沉淀池沉淀后回用，不对外排放；生活污水排入旱厕处理作农肥定期清掏，不对外排放，对所在区域的地表水几乎不产生影响。 # 噪声 # 施工期噪声主要来源于施工现场各类施工机具的噪声，噪声范围在65～85dB(A)之间，通过采取安装防震垫削噪措施、严禁鸣笛等处理措施后能够达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 # 固体废弃物 # 施工产生的废土和废石统一堆放，用于回填作为填土，不对外排放。施工产生的建材废弃品统一收集外卖，无外排。施工期间产生的生活垃圾，统一收集运到指定垃圾场处理，不对外排放。 # （2）营运期污染防治措施 # 废气 项目汽车动力起尘量为10.32t/a。本次评价要求项目对厂区内地面进行定期撒水、清扫，以减少道路扬尘的产生，经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少85%，则项目汽车扬尘会减少至1.548t/a；项目沙堆起尘量为4.18t/a。项目在堆场内安装洒水喷头，可有效减低起尘量，除尘效率按85%计，则砂堆扬尘量为0.627t/a；沙堆装卸时起尘量为32.55t/a，评价建议在对沙堆采取洒水降尘的同时，尽可能选择无风或微风的天气条件下进行沙料的装卸，除尘效率以90%计，则项目装卸沙时扬尘量为3.255t/a。各无组织排放粉尘经治理后可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）无组织排放标准。 本项目卫生防护距离为100m。距离本项目场界最近的居民为420m，本项目卫生防护距离内无居民，符合相关规定。 粉料筒仓粉尘产生量为450t/a，每个筒仓仓顶呼吸孔均有一台单机脉冲滤芯除尘器。根据设备供应商提供的产品资料，该除尘器的除尘效率可以达到99.9%，粉料筒仓粉尘排放量为0.45t/a，粉尘排放可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2013）水泥制品生产相关标准。 本项目年产砂石1333.33m3，表土剥离、凿岩和矿石转运粉尘为无组织粉尘，表土剥离、凿岩粉尘产生量按开采量的0.1‰计算，约0.35t/a。矿石转运有少量粉尘产生；破碎、筛分产生的粉尘量约为0.1kg/m3，破碎、筛分时产生的粉尘量为0.13t/a。则开山采石粉尘产生的粉尘量为0.48t/a。经采取降尘措施后，可使粉尘排放量减少70%，项目各区域无组织排放的粉尘总量为0.14t/a，通过加强管理，以及周边空旷地带大气的稀释作用，本项目产生的废气对区域环境空气影响较小。 本项目食堂油烟产生量为则油烟产生量为0.0081t/a，油烟产生浓度为2.25mg/m3，食堂已安装一台静电式油烟净化器对油烟进行净化处理，处理效率为80%，处理后的油烟排放浓度为0.45mg/m3，油烟排放量为0.0016t/a，经油烟净化器处理后的油烟废气通过排气筒引至房顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型食堂最高允许排放浓度2.0mg/m3、净化设施最低去除率60%的要求。 废水 项目排水采用雨污分流制。 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。搅拌机冲洗用水总量为750t/a，清洗水的损耗率以10%计，则搅拌机清洗废水产生量为675t/a，该部分废水由运输车运至沉淀池，经沉淀后回用于搅拌机的清洗，不外排。因此搅拌机清洗水的补充水量为75t/a。 本项目混凝土运输车辆清洗用水量为4800t/a，该部分冲洗废水经沉淀后可以重新用于车辆的冲洗，不外排。评价以冲洗废水损耗率为10%计，则项目可回用的车辆冲洗废水量为4320t/a，因此车辆冲洗水的补充水量为1.6m³/d（480t/a）。 生活污水及未预见用水总用水量为2.4m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为2.11m3/d，食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水一同排入项目自建化粪池处理后用于农灌，不外排。 # 噪声 通过加强对来往车辆的管理，由专人指挥进出车辆的次序；车辆进出项目区域减速、禁鸣喇叭。 经采取如低噪设备、减振、建筑隔音、限制鸣笛等有效控制措施，噪声随距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。噪声对周围声环境影响很小。 固体废物 本本项目搅拌机和混凝土运输车在卸料时均会有少量混凝土残留其中，在对其进行清洗时，会随着清洗水一起排入洗车沉淀池内。根据同类项目类比，项目搅拌机混凝土残留量一般为20～50kg/台次，评价取平均值35kg/台次，项目平均每天清洗一次搅拌机，则搅拌机清洗水夹带的废弃混凝土总量为10.5t/a；项目混凝土运输车的混凝土残留量一般为10kg/辆次，每天清洗运输车16辆次，则运输车清洗水夹带的废弃混凝土总量为48t/a。项目每年产生的废弃混凝土总量为58.5t/a，这些工艺固废晾干后可出售制水泥砖。水泥砖是利用粉煤灰、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣或者天然砂等（以上原料的一种或数种）作为主要原料，用水泥做凝固剂，不经高温煅烧而制造的一种新型墙体材料，本项目生产过程中产生的废弃混凝土主要成分为砂石、粉煤灰和矿粉等，与水泥砖成分相同，用于制作水泥砖是可行的。 化验室废弃的混凝土块（固废）一个混凝土试块重量约4.8kg，一年要检验300个混凝土试块，全年检验的混凝土试块重量为1.44t，这部分固废晾干后可作为填方材料（修路）外运处理。 本项目劳动定员为30人，生活垃圾按平均每人每天0.5kg 的产量计算，则年产生量为4.5t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。 项目在设备、运输车辆检修过程中会产生少量废机油及含油废物等危险废物，类比同类项目，废机油及含油抹布产生量约为0.24t/a，集中收集后妥善处理。 5 评价综合结论 综上所述，通过罗甸永龙节能有限公司商品混凝土搅拌站建设项目的环境影响分析，本项目的建设符合国家产业政策，符合当地的总体规划以及其它发展规划要求，与当地的环境功能区划也是相符的；采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放和综合利用，对周围环境的影响在可承受范围之内，建成后能维持当地环境质量现状。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，加强生产管理和环境管理，防止污染事故的发生，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针，从环境影响角度评价，该项目的建设是可行的。 # 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行各项环保制度。建设单位对本项目施行ISO14000体系管理，通过获取认证，提高企业整体素质，防止因事故排放或违反环保法律、法规造成环境风险，减少企业的经济损失。 2、切实落实本报告提出的各项环境保护控制措施，并抓好各项环保设施的运行和管理工作，保障环保设施的运行效果。 3、建立健全检测机构，设立专职人员加强环境监测的频率，完善监测管理制度。 4、加强环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转；加强宣传教育，增强员工的环保意识，尽量减少项目对周围环境的影响。 |  |
| --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |
|  | 下一级环境保护主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |
|  | 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |