建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司贵阳至罗甸高速公路罗甸服务区加油二站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李金涛 |  |  |  | 联系人 | 罗顺俊 |  |  |  |
| 联系电话 | 0854-8221571 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系地址 | 都匀市民族路48号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 罗甸县板庚乡三岔河村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 贵州省商务厅 |  |  | 批准文号 |  |  | 黔商函【2015】206号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | F-5264机动车燃料零售 |  |  |
| 占地面积(m2) | 1666.675 |  |  | 绿化面积(m2) |  |  | 200 |  |  |
| 总投资 (万元) | 350 | 其中：环保投资(万元) |  | 50.2 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 14.34% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |
| - 工程内容及规模： - 一、项目由来 随着市场经济的发展和改革开放的不断深入，社会经济与城市建设得到迅猛发展，尤其是近两年机动车保有量快速增长，随之成品油的消费量也在逐年递增。按照我国加入WTO的承诺，我国于2004年12月11日后开放成品油零售市场，成品油零售行业面临着严峻的国际竞争形势和国内市场压力。通过建设加油站，以适应社会经济发展的需要，逐步建立起与国民经济发展相适应、满足广大消费者需要、布局科学合理、竞争有序、功能完善的现代化成品油销售服务网络体系。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》“V社会事业与服务业中加油、加气站”以及省市有关环境保护规定要求，该项目需编制环境影响评价报告表。为此，中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司于2016年9月正式委托我公司承担中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司贵阳至罗甸高速公路罗甸服务区加油二站建设项目的环境影响评价工作。接受评价任务后，我公司根据《环境影响评价技术导则》规定的环境影响评价工作程序，组织有关人员分别对工程和周围环境资料进行了较为详细的调研，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，在此基础上，编制完成了《中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司贵阳至罗甸高速公路罗甸服务区加油二站建设项目环境影响报告表》。本报告表经审查批准后，可以作为环境保护审批部门管理和环保工程设计的科学依据。 - 二、项目概况 1、地理位置及交通 拟建项目选址位于罗甸县板庚乡三岔河村。项目西面为高速公路；南面为山坡；西面山坡；北面为山坡。地理位置见图1。 2、项目用地 拟建项目用地属于贵阳至罗甸高速公路配套设施，项目的用地属高速公路配套设施用地，因此，项目征地工作已完成。 3、建设规模及等级 加油站规模：项目共设有地埋式储油罐5个，总罐容为150m3；其中汽油3个30m3（93＃汽油2个、97＃汽油一个），0＃柴油储油罐2个共60m3。 加油站等级：本项目加油部分油罐总容积为120m3（柴油油罐容积折半，单罐容积小于等于30m3），依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2012）(2014年版)中表3.0.3加油站的等级划分为“二级”。 4、建设内容 拟建项目占地面积为1666.675m2，建筑面积721.1m2。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) (2014年版)规定，本加油站为二级加油站，建筑物包括加油站站房、加油棚及其他配套用房等。加油站主要建设内容见表1所示： 表1 建设项目组成一览表 类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 站房（更衣室、盥洗室等）; 钢筋混凝土结构， 360m2. 加油棚; 轻钢结构，361.1m2. .辅助工程; 消防沙池; 2m3. 公用工程; 供水; 区内供水管网建设及消防设施. 供电; 区内供电管网建设. 排水; 建设区内雨水管网和项目内污水收集管网. 环保工程; 废水处理; 污水处理设施. 噪声防治; 场地四周绿化、绿化面积200m2。. 固体废物; 油泥由专门的设备进行收集后交由有危废处理资质的单位进行处理、一般生活垃圾经收集运至政府指定的地点进行处理. 5、主要经济技术指标 拟建项目的主要经济技术指标见表2所示： 表2 主要经济技术指标一览表 序号; 建（构）物名称; 结构形式; 数量; 单位; 占地面积; 建筑面积. 1; 站房; 砖混; 1; m2; 180; 360. 2; 加油棚; 网架; 1; m2; 722.2; 361.1. 4; 隔油池; 砖混; 1; m3; 3. 5; 消防砂池; 砖混; 1; m3; 2. 6; 非燃烧实体围墙; 砖混; 1; m; 165(高2.2). 7; 绿地面积; /; /; m2; 200. 6、项目主要设备 加油站配备5个地埋式卧式加油储罐、4台潜油泵式加油机。拟建项目所有设备均为新购。主要设备见表3。 表3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 93＃汽油储罐; 30m3/罐Φ2800×8600mm; 个; 2; 卧式钢制油罐、埋地. 2; 97＃汽油储罐; 个; 1. 3; 0＃柴油储罐; 个; 2. 4; 93＃汽油电脑加油机; CS32G1110A; 台; 2; 税控自吸泵双枪加油机. 5; 97＃汽油电脑加油机. 6; 0＃汽油电脑加油机; 台; 2; 税控自吸泵加油机. 7; 液位仪; TSP-LL2-1; 台; 4. 8; 电视监控系统; --; 套; 1. 9; 加油机潜泵控制柜; TS-750; 台; 1. 10; 消防沙地; --; 座; 1. 11; 灭火器; MFTZ4KG; 个; 3; 手提式干粉，4kg. MFTZ35KG; 个; 1; 推车式干粉35kg. - 四、主要原辅材料及年耗数量 1、汽油：（93#）：1500t/a，计2000m3/a，（97#）：1000t/a，计1333.33m3/a。 2、柴油（0#）：3000t/a，计3409.09m3/a。 注：汽油密度一般在 0.70～0.79g/cm3之间（取0.75g/cm3），柴油密度一般在0.87～0.89g/cm3之间（取0.88g/cm3）。 - 五、工作制度及劳动定员 本项目劳动总定员为6人，年营业天数为365天，每天两班，每班12小时。工作人员均在加油站内食宿。 - 六、公用工程 1、供电系统 建设项目的供电采用单电源供电方式，电源从罗甸县供电所（380V/220V）引入，由电缆埋地引入站内配电室，站内的配电室设置站房内。 2、给排水 （1）供水 项目总用水量为18.87m3/d，水源为城镇供水管网。室内给水管用PEX给水管，卡环式连接；室外给水管用PVC给水管，法兰盘连接。进户管径为直径100mm，给水压力0.25Mpa，建筑物室内最大给水量为1.04L/S。 （2）排水 项目排水采用雨污分流系统。建筑物雨水经建筑雨水管进入雨水沟和区内雨水管网，道路和场地雨水由道路雨水口收集到区域内雨水管网。 废水主要为工作人员的生活污水、地面冲洗废水等，废水产生量为14.896m3/d，项目产生的污水经地埋式一体化污水处理装置处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入三岔河。 3、消防 本站设计规模为二级加油站。按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）（2014年修改版）的要求，每2台加油机应设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器；加油机不足2台按2台计算；地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个，当两种介质储罐之间的距离超过15m时应分别设置；一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3。本站消防设施设置4kg手提式干粉灭火器3个，35kg推车式干粉灭火器1个，灭火毯5块，沙子2m3，其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GBJl40）的规定。消防设施一览表见表4。 表4 消防设施一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 35kg推车式干粉灭火器; 只; 1. 2; 4kg手提式干粉灭火器; 只; 3. 3; 泡沫灭火器; 只; 3. 4; 石棉被(灭火毯); 个; 5. 5; 消防锹; 把; 5. 6; 沙子; m3; 2. 4、防雷与防静电 站内建筑的接地保护形式为综合接地。储油罐采用防雷接地措施，接地点为2处，防雷与防静电设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）（2014年修改版）的有关规定。 5、节能设计 本工程主要为公共基础建设，建筑设计依据《公共建筑节能设计规范》(GB50189-2005)执行，达到节能设计的要求。 设计在满足功能要求前提下，综合考虑自然采光与节能能问题，适当减少外墙面积比，确定适宜的体型，同时通过建筑物维护结构包括外墙、屋面以及门窗等的合理设计，以达到良好的保温隔热水平。 6、通讯 项目所在地可以依托中国电信、中国移动、中国联通、铁通、广电中心、中国网通、中国邮政等系统，在区内形成完备的数据交换、移动通讯、宽带互联网、光纤、广播电视等系统。 |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目选址于罗甸县板庚乡三岔河村，属于新建项目，西侧为罗甸至贵阳高速公路，其余周边为荒山。 与本项目有关的原有污染情况 周围居民日常生活所产生的生活垃圾、废水以及乡村道路来往车辆产生的扬尘等。 主要环境问题为： 1、本项目施工期、营运期产生的废水和生活污水若不经处理，会对项目周边环境造成不良影响； 2、本项目在建设工程中产生的扬尘，运营期产生的以非甲烷总烃为主的有机废气和厨房油烟，会对空气环境产生一定的影响； 3、设备噪声及车辆运输噪声对声环境有一定的影响； 4、运营期产生的生活垃圾等若不妥善处置，对环境有一定的影响； 5、因泄露、爆炸、火灾等安全事故导致环境风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置及交通 项目位于罗甸县板庚乡三岔河村，罗甸县是贵州省黔南布依族苗族自治州管辖下的一个县，东西宽63km，南北长72km，总面积3013km2，是一个以布依族为主的多民族聚居的山区县，有汉、布依、苗、瑶、壮、侗等民族。是贵州得天独厚的“天然温室”。 罗甸县公路通车里程实现2300公里。其中通往省府贵阳、州府都匀省道四级油路2条150公里，通往各乡镇县乡道四级公路21条449公里，通村公路227条1496公里，移民机耕道及其他通道64条205公里。罗甸县有大中桥梁8座。罗甸县26个乡镇除大亭乡通乡公路待组织验收外，所有乡镇已通客运车辆。罗甸县268个行政村实现227个村正式通公路，23个行政村基本通公路。罗甸县已有1147个村民小组通简易公路，占罗甸县1765个村民小组的65%。罗甸县26乡镇已通油路13个，在建9个，其余4个乡镇预计在2012年建设。建设规模为500吨级泊位、投入8000多万元的罗甸和羊里港口正在建设，其中羊里港口建设已完工。进入县城主航道的霸王河流域航道3.2公里已完成治理。罗甸县有等级（6级）航道里程61.6公里，有大小船舶500余艘。 二、地形、地貌、地质 罗甸县地处云贵高原南缘向桂西北山区与丘陵过渡的斜坡地带，地势北高南低呈阶梯式下降，县境内西北、北、东北和东南等地带为环行山地的基本轮廓，使其县境略呈“撮箕口”朝南地形。境内以山地为主，山地占总面积的85.8%，丘陵占9.7%，盆地占4.6%。河流在境内穿插、切割，更使地形复杂、地貌多样。总的特点是：山峦起伏、沟谷纵横、地面破碎、山地特色明显。北部、东北部以岩溶、丘陵、盆地，及石炭岩低中山地貌为主，海拔在600-1000米之间，岩溶发育，多溶洞、溶丘、暗河。中部、南部以沙页岩低山、河谷、盆地为主，海拔多在300-800米之间。耕地面积占总面积的6.5%；草山草坡占28.24%。森林覆盖率为12%，宜林荒山占总面积的33.1%。 三、水文特征 境内河流属珠江流域红水河水系，流域面积在20平方公里以上的河流有红水河、潆河等22条(界河除外)，总长度482公里，年平均径流量17.78亿立方米。蕴藏着丰富的水能资源，理论蕴藏量48.27万千瓦，可开发量为12.6万千瓦。地表水总流量35.82亿立方米。 四、气候、气象 境内属于亚热带季风气候，具有春早、夏长、秋迟、冬短的特点，日照为1350-1520小时，年平均温度达20℃，极端最高气温40.6℃，极端最低气温零下3.5℃，年均降雨量为1335毫米，无霜期长达335天左右，有“天然温室”之称。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 2013年，罗甸县围绕打造“省5个100工程”和“州5个20工程”，找准四个着力点，努力克服区位条件较差、发展基础薄弱、民生欠账较多等困难，实施城镇化、工业化和农业产业化三大战略，壮大经济实力；突破交通、水利、人才三大瓶颈，改善发展环境条件；加快发展文化教育、医疗卫生、就业社保三大民生，提升百姓幸福指数。通过全县上下齐心协力，罗甸县经济社会快速推进，2013年经济社会发展综合排名由2012年的全省第87位跃升到第47位。 为保证各项工作的顺利推进，罗甸县认真落实好中央、省委、州委转变作风的规定，加大干部作风的建设力度与干部选拔任用力度，大力提升干部干事创业的精气神。通过严格的工作督查调度机制、问责机制、工作倒逼机制，强化全县上下的工作责任感，扎实开展“四帮四促”、“万名干部下基层、扎扎实实帮群众”等活动，充分激活全县上下的工作动力和创造活力，使各级党员干部立足岗位，模范带头，使各项工作展现出推进快、效果好的大好局面。 城镇化建设方面。该县着力围绕打造“山水湖城，玉都罗甸”的目标定位，先期在旧城东部沿湖地带进行拓展性开发，共投入近1.55亿元拉通了城东新区一号、二号大道，形成6平方公里新城区的骨架，通过引入投资商集中开发的方式，融资60余亿元，实施综合开发。并在拓展新城的同时，对老城区进行品位改造，先后投入资金近亿元，对县城区环境进行升级改造。在乡镇也取得了可喜的成绩，边阳镇与木引乡的建设开发模式，为山区实施小城镇建设探索出一条好路子。 工业方面。该县充分发挥丰富的水能资源优势，开发水电产业。随着总投资17亿元的蒙江流域“梯级电站”冗各、灰洞、上尖坡三级水电站相继建成，水电产业将成为罗甸又一个创税亿元的支柱产业。同时，信邦制药公司正在实施第三期工程改造，随后产税收也将突破亿元大关。此外，董架乡境内米黄色大理石开发，正在形成该县又一新兴工业带。逢亭硅系循环工业园也将在2015年底全面建成，届时，该园区将成为贵州重要的矿电冶一体化工业基地。目前，该县在建工业项目为24个，总投资超过40亿元，预计工业产值将在五年内达到50亿元。 农业产业化方面。该县2013年的蔬菜种植面积31.25万亩，实现总产量6.06亿公斤，总产值13.4亿元，实现纯收入9.38亿元，人均纯收入2741元。同时，该县成功建设四个万亩生态高效蔬菜产业园，完成种植示范点建设65个。实现火龙果种植面积5万亩，投产1.5万亩，产量5500吨，产值1.1亿元。目前，该县水果种植面积已达16.76万亩，品种包括火龙果、脐橙、核桃、杨梅等近十个品种，总产值2.3亿元。火龙果与艾纳香双双获得国家地理标志产品认证。同年，该县渔业实现产值2.2亿元。 同时，在民生保障方面，该县斥资6亿元，投入卫生、社会保障、交通和教育事业，投入资金几乎为2012年财政收入的两倍。 根据调查访问，项目所在地500米范围内无国家重点保护的风景名胜区、文物、古迹、珍稀动、植物等。

- 环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量状况 本项目所在地为农村生态环境，据调查，本项目周围无工业废气排放，环境空气质量较好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 二、水环境质量状况 本项目所在地地表水主要表现为西侧210m外的三岔河，经现场踏勘和调查，本项目处于农村地区，水环境质量现状良好，所涉及的地标水体达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 三、声环境 项目区周围没有大的噪声源，为典型的城乡结合环境，项目所在地周围为新街村居民，所在区域声环境质量较好，项目西侧临近贵罗高速公路，可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。四、生态环境 评价区域内属于农村生态环境，项目周围主要以人工种植农作物为主，项目用地范围内无风景名胜区、特殊文物保护单位、水生养殖场及需要特别保护的野生动植物。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标详见表5。 表5 项目保护目标一览表 环境要素; 主要保护目标; 位置; 与本项目距离（m）; 保护规模; 执行标准. 大气环境; 三岔河居民点; SW; 188; 3户10人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 地面水; 三岔河; W; 210; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类. 声 环 境; 三岔河居民点; SW; 188; 3户10人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 生态环境; 农作物、植被等; 四周; 0～500; -; 不被破坏.

评价适用标准

| 环境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》推荐环境标准限值）。 表6 环境空气质量标准（二级） 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. GB3095-2012. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. NMHC*; 一次值; 2. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. *注：大气综合排放标准详解P244“由于我国目前没有非甲烷总烃的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，非甲烷总烃的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在制定本标准的是选用2.0mg/m3作为计算依据” 2、执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 表7 地表水环境质量标准 单位：pH无量纲，其它mg/L 污染因子; pH; CODCr; BOD5; 溶解氧; 氨氮; 总磷. （GB3838-2002）Ⅲ类水质; 6～9; ≤20; ≤4; ≥5; ≤1.0; ≤0.2. 3、执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准， 表8 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期粉尘和装修废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值；营运期油气排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中标准和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）限值；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的小型标准， 表9 大气污染物综合排放标准（表2摘录） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 3.5; 周界外 浓度最高点; 1.0. NOx; 240; 0.77; 0.12. NMHC; 120; 10; 4.0. 表10 处理装置油气排放限值 油气排放浓度/g/m3; ≤25; 排放口距地面平均高度. 油气处理效率/%; ≥95; ≥4. 表11 食堂油烟排放限值 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60. 2、施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。 表12 营运期环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准级别; 昼间; 夜间. （GB12523-2011）; 70; 55. （GB12348－2008）2类; 60; 50. 3、施工期执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中旱作标准；营运期执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 表13 水质执行标准 项目; 生化需氧量(BOD5); 化学需氧量(CODcr); 悬浮物; 总磷 (以P计). 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中旱作标准; ≤150; ≤300; ≤200; ≤10. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）; ≤30; ≤100; ≤70; --. 4、一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）中的规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 污染物总量控制是我国现阶段改善环境质量的行之有效的管理制度，根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》，总量控制指标包括COD、NH3-N、SO2以及氮氧化物。根据工程分析，本项目纳入总量控制指标的污染物为CODCr、NH3-N、NOx、SO2。 项目产生的污水经地埋式一体化污水处理装置处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入三岔河；食堂采用电作为能源，无SO2以及NOx的产生，因此，，本环评建议可不对项目产生的NOx、SO2下达总量控制指标，CODCr、NH3-N总量控制指标分别为：COD：0.54t/a NH3-N：0.08 t/a 。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： # 施工期工艺流程及主要产污环节 施工期工艺流程及产污节点见图1。 噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声、扬尘、汽车尾气 土建工程 主体工程 内部工程 装修工程 验收 施工废水 生活污水 建筑垃圾 图1 施工期工艺流程及产物环节图 # 运营期工艺流程及主要产污环节 营运期工艺流程及产污节点见图2。 G1 输油管道 成品油 卸油至储油罐 运输车罐 出油管道 潜油泵 G2 G3 加油枪 加油车辆 G：废气 N：噪声 S：固废 W：废水 加油机 N2 N1 图2 营运期工艺流程及产污节点图 拟建项目采用的工艺流程是常规的自吸流程，主要包括接卸油、储存、成品油的加油出售等系统。成品油经油罐车运至站内油罐区卸油点，采用密闭卸油方式，自流进入油罐，在经潜油泵采用自流方式经加油机电脑计量后由加油枪加至需加油车辆。具体阐述如下： （1）卸油 储油罐采用密闭式卸油。加油站经营的油品由汽车槽车运输至卸油点，汽车槽车熄火后，将静电接地装置（金属线）连接在槽车的金属裸露面，将导静电耐油软管的快速接头两端分别连接槽车出油口和储油罐的卸油口，通过槽车自流卸入油品储罐储存。此过程中采用的是密闭式卸油工艺，同时设有卸油密闭油气回收装置，即一级油气回收装置，使卸油过程中挥发的油蒸汽经过收集重新回到槽车内，油蒸汽基本不外排。地下油罐应设带有高液位报警功能的液位计。 （2）加油 加油车辆进入加油区熄火后，作业人员依据顾客需要的加油数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，储油罐中的成品油通过输油管线和加油机对车辆进行加油。 加油过程中，由于储油罐油量的减少所引起的大呼吸作用，会有部分油蒸汽产生；同时，由于气温变化等原因引起的小呼吸作用，也会有部分油蒸汽产生。 （3）卸油油气回收系统 卸油油气回收设备系指油罐车与储油罐的输油管及油气回收管连接成一密闭的油气回收系统。卸油时，则需先将油气回收管线连接到油罐车上，再连接到开启设备；卸油完成后，必须先卸除油罐车上的注油管，待残留油料皆流入油槽后，再以相反顺序卸除油气回收系统。 加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，且设油气回收装置。 （4）加油油气回收系统 汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备（真空泵）经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换。 需要说明的是，柴油罐只设卸油回气管，不设其他油气回收装置。另外本项目油罐需定期由专业公司用汽油或柴油清洗，不用水清洗。清洗后汽油或柴油由该公司运走处理，因此不产生清洗废水及生产废渣。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 本项目建设期主要污染物为粉尘、废水、噪声以及固体废弃物。 （1）废水 施工期产生施工废水、生活污水。 （2）废气 主要是由储罐、加油机产生的非甲烷总烃，排放方式为无组织排放。 （3）噪声 施工机械运行产生噪声。 （4）固体废物 施工人员产生生活垃圾及建筑垃圾。 二、营运期主要污染工序 油库及加油站储油、加油工艺较为简单，可能引起环境污染的环节主要为产品储存和车辆加油，本项目污染源及污染因子识别见表14。 表14 项目污染源与污染因子识别表 污染源; 来源; 污染因子. 废气; 储罐; 非甲烷总烃. 加油机; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活区; COD、BOD5、SS等. 噪声; 加油机; 噪声. 固体废物; 职工生活区; 生活垃圾. 具体分析如下： （1）废水：主要是该加油站职工产生的少量生活污水、场地清洗废水。 （2）废气：油罐大小呼吸、加油作业、油罐车卸油等挥发的以非甲烷总烃为主的有机废气；加油车辆的汽车尾气，排放方式为无组织排放；食堂油烟产生的废气。 （3）固废：清洗油罐产生的废油泥和职工生活垃圾。 （4）噪声：加油机、潜油泵产生的设备噪声和油罐车、加油汽车进出时的行驶噪声等。 （5）环境风险：因泄露、爆炸、火灾等安全事故导致的环境风险。

主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 装修场地 | 二甲苯、苯 | 少量 | 少量 |
|  |  |  | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 加油区、 储油区 | 非甲烷总烃 | 12.605t/a | 0.884t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | CODcr、SS | 少量 | 0 |
|  | 营运期 | 生活污水（5437.04m3/a） | CODcr | 350mg/L 1.9t/a | 100 mg/L0.54 t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L 0.82t/a | 30 mg/L0.16 t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L 1.1t/a | 70 mg/L0.38 t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 25mg/L 0.14t/a | 20 mg/L0.11 t/a |
|  |  |  | NH3-H | 35mg/L 0.19t/a | 15 mg/L0.08 t/a |
| 噪 声 | 施工期 | 施工车辆 施工机械 | 噪声 | 70～110dB(A) | 昼间<70 dB(A) 夜间<55 dB(A) |
|  | 营运期 | 进出车辆 | 交通噪声 | 70～75dB(A) | 昼间<60 dB(A) 夜间<50dB(A) |
|  |  | 加油机 潜油泵 | 设备噪声 | 60～85dB(A) |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 包装垃圾 | 少量 | 0 |
|  | 营运期 | 储罐 | 油渣 | 0.4t/a | 0 |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 运至政府指定的地点进行处理 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 1、占用以马尾松、杉树为主的林地，以马桑、白茅、三叶草、荩草、鬼针草、车前草和灯芯草等为主的灌木林地，对自然生态系统有一定影响。 2、本项目在施工期产生扬尘，粉尘被植物叶片截留后会阻塞植物叶片气孔，阻碍气孔传导和气体交换，降低植物的呼吸作用和光合作用，因此，本项目产生的粉尘对用地外的植被会造成一定影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

- 一、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2015年修改版）》有关条款的决定，该项目不属鼓励类、限制类、淘汰类之列，为允许类；本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，该项目不属于限制和禁止用地目录内的建设项目，其建设符合用地要求。经查对，本项目所用设备、工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中。因此，本项目建设符合目前国家产业政策要求。 二、选址合理性分析 拟建项目位于罗甸县板庚乡三岔河村，根据《汽油加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）（2014版）中关于二级加油站储罐选址标准要求，本项目选址与标准情况对比见表15所示。 表15 本项目选址与标准对比情况 序号; 标准要求; 本项目实际情况; 符合情况. 1; 应符合城乡规划、环保和防火安全的要求; 符合罗甸县城市发展规划、环保和防火安全的要求，交通便利; 符合. 2; 距重要公共建筑物＞35m; 周围35m范围无重要公共建筑物; 符合. 3; 距明火或散花火花点＞17.5; 周围17.5m范围内无明火或散花火花点; 符合. 4; 距民用建筑三类保护物＞8.5m; 周围12m内无民用建筑; 符合. 5; 距甲、乙类物品生产厂房、库房、 乙类液体储罐＞15.5m; 20m范围内无甲、乙类物品生产厂房、库房、乙类液体储罐; 符合. 由表27所示，拟建项目选址符合《汽油加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）（2014版）中关于二级加油站设计标准。 项目周围无需要特别保护的文物古迹、风景名胜地、生态敏感点等。项目建设与城镇规划无冲突，符合当地经济发展要求和人民生活需要。根据该项目周围的环境现状及项目的污染特征，从环境保护角度分析，在采取一定的污染治理和预防措施后，项目选址和建设可行。 - 三、总平面布置合理性分析 加油站站内功能区分布明确，站区南为加油站站房，站房北侧设立一座加油岛，岛上安装4台加油机，岛上方设置钢结构的加油棚罩，岛两侧为8.2m和6.3m的行车通道，加油车辆出入口与站外西侧高速公路相连；加油站西部设置有消防沙池、消防器材柜辅助用房；站区边角地带为绿化地。本项目总平面布置与《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) (2014 年版)相关标准对比情况见表16所示。 表16 本项目总平面布置与标准对比情况 序号; 标准要求; 本标准实际情况; 符合情况. 1; 单车道宽度≥3.5m，双车道宽度≥6m; 单车道4m; 符合. 2; 车辆入口、出口道路分开设置; 车辆入口、出口道路分开; 符合. 3; 站内道路转弯半径≥9m; 10; 符合. 4; 站内停车场和道路路面不应采用沥青路面; 水泥路面; 符合. 5; 加油岛场地宜设罩棚，有效高度≥4.5m; 5; 符合. 6; 加油岛高出停车场的地坪0.15—0.2m，加油岛高度≥1.2m; 加油岛高出停车场的地坪0.2m，加油岛高度1.2m; 符合. 7; 埋地罐壁之间距离≥2m，罐壁与罐壁之间采用防渗混凝土墙隔开; 埋地罐壁之间距离2m，罐壁与罐壁之间采用防渗混凝土墙隔开; 符合. 如上表所示，拟建项目选址符合《汽油加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）（2014年版）中关于二级加油站设计标准。 根据当地气象资料，本项目所在地全年主导风向为SE风。加油机及储油罐区等散发废气的区域，布置在办公生活区的北侧和西侧，办公生活区位于储油罐区常年主导风向的侧风向。从环境保护的角度分析，厂区总平面布置合理。 四、施工期环境影响分析及污染防治措施 1、水环境影响分析及污染防治措施 施工期废水有施工废水以及施工人员产生的生活污水。 （1）施工废水 基坑废水可分为浇筑前基坑废水和浇筑后基坑废水。浇筑前基坑废水主要来源于大气降水，主要污染物为SS，浓度一般为100-500 mg/L，属于无毒废水，经沉淀池处理后回用于施工场地，不外排。浇筑后基坑废水中主要为SS，浓度一般为100-500 mg/L但呈碱性，基坑废水经沉淀处理后回用于混凝土养护，不外排，对水环境无影响。建议修建2个沉淀池，一备一用，其尺寸为2×1×1m，经沉淀后外排；浇筑后基坑废水继续采用建成的2个沉淀池，向沉淀池投入絮凝剂，静置沉淀2h后，用于混凝土养护，不外排。 （2）生活污水 施工期不设施工营地，工人均租用周边的民房。施工人员高峰时估计有10人，用水量按20 L/人.d（根据《给排水设计手册》）测算，产污率按80%计，则生活污水最大产生量为0.16m3/d。本次环评建议修建旱厕，粪便经旱厕处理后作为农肥，洗漱污水经沉淀处理后用于施工场地降尘，不外排。采取以上措施后，施工期产生的废水对周边的水环境无影响。 （3）施工期污水及污泥作为农肥的可行性分析 根据《环境影响评价工程师职业资格培训教材——农林水利类》，以满足农作氮素需求前期计算，0.067ha施用粪肥不得超过3t。若是粪肥用量超过推荐量的30%，容易造成氮素污染地下水和地表水。根据分析，项目施工期废水产生量为0.16m3/d，168m3，则项目施工期产生的有机肥每天需0.05亩土地进行消纳，施工期共需约0.96亩土地进行消纳。根据现场踏勘，项目周边均为农田及旱地，约10亩，项目周边的农田及旱地种植蔬菜、玉米、水稻、油菜等农作物，蔬菜、玉米、水稻、油菜等农作物的播种时间、施肥时间存在一定的时间差异，因此，环评任务，项目施工期产生的废水可被周边的农田及旱地完全消纳。 综上，项目周边有足够农田接纳项目产生的废水，项目产生的废水经堆沤腐熟后作为农肥的方案可行。 2、环境空气影响分析及污染防治措施 施工期对空气环境的主要影响因子为扬尘、汽车尾气、施工机械燃油废气、装修废气。 运输车辆在运行中将产生汽车尾气，其中主要含有CO、NO2、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，由于施工现场和运输沿线空气流动性好，污染物易于扩散，加之排放的大气污染物量小，汽车尾气对环境空气的影响小。 施工机械燃油产生少量的燃油废气，其主要污染物有CO、NO2、HC，由于施工的燃油机械为间接作业，且数量不多，因此所排放的燃油废气污染物仅对施工点空气质量产生间断的、较小的不利影响。 施工扬尘主要来自基础的开挖、建筑材料的现场搬运、施工垃圾的清理、车辆运输等产生的动力扬尘以及建材和施工垃圾现场堆放产生风力扬尘。 扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。本次评价采用类比的方法，对大气环境影响进行分析。据类比调查，当风速为2.4m/s时（评价区年平均风速2.1m/s），建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内（下风向150m处一般可达到TSP空气质量标准二级标准），被影响区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，运输车辆引起的扬尘，其颗粒物浓度可达10mg/m3以上。本工程的施工场地最多风频风NNE风的下风向150m范围内的植被为荒山，无其他敏感保护目标。 为将扬尘的影响降到最低，需采取以下防治措施： （1）施工单位编制《施工扬尘防治措施方案》，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘的全过程管理，责任到每个工序。 （2）在施工期间设置施工标志牌、明示环境保护部门的污染举报电话。 （3）土石方开挖时，遇到四级及以上大风天气，停止作业，同时作业面覆盖防尘网。 （4）所使用的具有粉尘逸散性的工程材料（砂石、土方等），应密闭处理。若在工地内堆置，采取覆盖防尘布措施防止风力扬尘。 （5）对于工地内裸露地面，采取覆盖防尘布或防尘网、铺设细石或其他功能相当的材料，防治风力扬尘；施工场地内车行路径采取铺设细石或其他功能相当的材料等措施，防止机动车扬尘。 （6）对工地建筑物施工架外侧设置有效的防尘网或防尘布。 本项目在装修过程中有少量含甲苯、二甲苯、甲醛的有机废气产生，在作业过程中产生的有机废气量少，对周围环境的影响极小。 3、声环境影响分析及污染防治措施 施工噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、混凝土振捣器等，多为点声源，源强在90-100 dB(A) 左右；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、吆喝声、拆卸模版的撞击声等，多为瞬时噪声，源强在70dB(A)左右；施工车辆的噪声属于交通噪声，源强在70—80dB(A)左右。 采用半自由场点声源随距离衰减公式： Lp=LwA－20lgr－8 预测可知： 土石方阶段：昼间，距主要噪声设备10m处达到土石方阶段噪声限值70dB(A)的要求，夜间，距主要噪声设备30m处达到土石方阶段噪声限值55dB（A）的要求。 基础施工阶段：昼间，距主要噪声设备15m处达到基础施工阶段噪声限值70dB（A）要求，夜间，距主要噪声设备60m处达到基础施工阶段噪声限值55dB（A）要求。 结构施工阶段：昼间，距主要噪声设备30m处达到结构施工阶段噪声限值70dB（A）的要求。夜间，距主要噪声设备145m处达到结构施工阶段噪声限值55dB（A）的要求。 装修阶段：昼间，距主要噪声设备30m处达到装修阶段噪声限值70dB（A）的要求。夜间，距主要噪声设备120m处达到装修阶段噪声限值55dB（A）的要求。 施工期噪声影响最大的是结构施工阶段，昼间达标距离为30m，夜间达标距离为188m。距离项目最近的敏感点为项目西南面的三岔河居民点。 为将本项目建设对区域声环境的影响降到最低，建议采取以下措施： （1）加强噪声源头控制：选用低噪声施工设备；搞好维修维护，避免因部件松动或损坏而增加其噪声源强；暂不使用的设备及时关闭。 （2）采用局部吸声、隔声降噪技术：对位置相对固定的机械设备，能入棚尽量入棚，对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，以达到降噪效果。 （3）减少人为噪声：按照操作规程操作机械设备，遵守作业规定，禁止高空抛物，减少碰撞噪声。 （4）施工时间的合理安排：根据上述分析，昼间，距主要噪声设备30m处达到装修阶段噪声限值70dB（A）的要求。夜间，距主要噪声设备120m处达到装修阶段噪声限值55dB（A）的要求。本项目东面95m处为青菜坪。环评要求，禁止夜间施工。因生产工艺需要或特殊需要必须实施夜间连续作业的，施工单位会同建设单位应当在施工前7日向所在地环境保护行政主管部门申报夜间作业的原因、时段、作业点、使用机具的种类、数量以及施工场界噪声最大值。施工场界噪声最大值根据国家有关规定确定；不能确定的，以施工机具说明书载明的噪声排放最大值代替。 经有关部门证实确需夜间施工的，并出具证明，方可施工。施工单位应当在施工作业前2日将环境保护行政主管部门的证明及施工时间公告附近居民。 4、固体废物影响分析及污染防治措施 施工阶段的固体废物主要为施工产生的废弃土石方以及施工人员产生的生活垃圾。 根据业主提供资料，项目所占地已完成一级开发，完成平场，不产生弃土石方。 施工人员还将产生一定量的生活垃圾，按0.5kg/人·d计，施工工地人口最高峰按10人计，生活垃圾产生量为5kg/d，整个施工期（6个月）产生垃圾0.9t。生活垃圾及时清运至当地政府指定地点处理，对周围环境的影响较小。 五、营运期环境影响分析及污染防治措施： - 一）环境影响分析 项目在运营期间将对周围大气环境、地下水和地表水产生影响和事故以及自然灾害造成对环境的综合影响。 1、大气环境环境影响分析 （1）站内废气 汽油、柴油属于易挥发的烃类，本项目废气污染源主要来自卸油、储油、加油等过程排放到大气环境中的油气（以非甲烷总烃计）。 ① 储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。 ② 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。 ③ 油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。 ④ 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。特点是油气散发点分散，每支汽油加油枪都是一个油气排放点源，加油量变化频繁，排放油气浓度不稳定。 油气回收是指在装卸汽油、柴油和车辆加油过程中，将挥发的汽油、柴油油气通过吸收、吸附或冷凝等工艺收集起来，减少油气的污染；或使油气从气态转变为液态，重新作为汽油、柴油使用，从而达到回收利用的目的。本项目为沉没式注油，加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油气排放处理装置几部分组成。根据《加油站大气污染物的排放标准》的相关规定，油气回收装置的排放口距地面高度应不小于4m。一般油气回收系统的回收率90% ~95%可被回收，取93%。项目年供汽油2500t、柴油3000t，根据《中国加油站污染物排放污染现状及控制》（环境科学2006年8月），本加油站的大气污染物排放见下表17： 表17 本项目非甲烷总烃排放一览表 项目; 汽油; 柴油. 排放因子（kg/t）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放因子（kg/t）; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）. 储油罐呼吸; 0.16; 0.4; 0.028; --; --; --. 加油; 2.49; 6.23; 0.44; 0.048; 0.14; 0.01. 卸油; 2.3; 5.75; 0.4; 0.0027; 0.008; 0.000567. 总计; --; 12.38; 0.868; --; 0.225; 0.016. 由表17可知本项目油气回收装置排放非甲烷总烃（NMHC）为0.884t/a。 （2）汽车尾气 项目日常运营期间，汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NOx等有害成分，根据全国性的相关专项调查，一般离高速公里路肩10～20米外空气中的CO、NOx的浓度均低于标准极限值。一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度小于公路上的车流量和速度，尾气的排放量相对较少，车辆在站内行程较短，且所在地较为空旷，自然通风条件良好，一般对环境影响不大。 （3）食堂废气 项目厨房使用的能源为电，为清洁燃料，燃烧废气排放量较小，污染物排放量少。项目厨房废气主要来自厨房熟食加工过程中排放的油烟。 项目设有食堂，共有6人在食堂就餐。食用油的消耗系数取30g/人•天，按工作时间365天计算，则食用油的消耗量为0.065t，所排油烟气中油烟含量约占耗油量的2.8-3.0%，项目以3%计，则油烟的产生为0.00197t。 考虑到食堂就餐人员较少，项目所在区域环境容量较大，环评建议项目产生的食堂油烟经家用抽油烟机收集后直接排放。 综上分析，项目营运期各项大气污染物均可实现达标排放，处理工艺技术可靠、处理性能稳定，经济可行。同时根据项目地环境现状资料分析可知，评价区域内大气环境质量现状良好，有剩余环境容量，适合本项目建设，评价认为项目实施不会对区域大气环境造成明显影响，不改变其现有大气环境质量功能和级别。 2、水环境影响分析 正常生产情况下，基本无生产废水外排。但自然灾害（如地震、洪水）和人为因素（如操作失误或违章操作及土建施工质量不合格等）会造成储油罐和输油管线泄漏及加油泄漏。 地震和洪水属于自然灾害，有其不可抗拒和难以避免一面，但是在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，如选址时尽可能远离河道，减少由于洪水可能产生的影响；在工程项目土建结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加油罐区各设备的抗震能力。 人为因素造成储油罐泄漏或外溢的因素主要有年久失修，储油罐及输油管线腐蚀，致使成品油渗漏；管道连接不好或由于地面下沉，造成管道接口不严，致使泄漏或渗漏现象发生；油罐区附近施工致使储油罐或输油管线破坏，造成成品油泄漏；加油时或成品油运输灌装卸料时操作失误或违章操作，致使成品油泄漏。 综合上述两种可能造成成品油泄漏或渗漏的原因，导致的水环境污染主要表现为对地表水的污染和对地下水的污染。 - 成品油泄漏或渗漏的影响 泄漏或渗漏的成品油进人地表河流，造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。首先是造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，燃料油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，使水体得到完全恢复需十几年、甚至几十年的时间。因此，建设单位应在储油罐周围建观察井及边缘修建防渗池(2m3)，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的地表水环境污染。 ② 生活污水和场地冲洗水的影响 （1）生活污水 本项目劳动定员6人，工作人员均在项目地食宿。根据《贵州省行业用水定额标准》（DB52T 725-2011），生活用水量为120L/d·人，则用水量为0.72m3/d（262.8m3/a）；来加油站加油的司乘人员按350人/d计，用水量按10L/人·次计，用水量为3.5m3/d（1277.5m3/a）。 以上生活用水量为3.7m3/d，产污系数按80%核算，生活污水排放量约为2.96m3/d（1080.4m3/a）。主要污染物浓度为CODcr 300mg/L、BOD5 250mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 35mg/L、动植物油25mg/L，污染物产生量CODcr 0.32t/a、BOD5 0.27t/a、SS 0.22t/a、NH3-N 0.038t/a、动植物油0.027t/a。 （2）场地冲洗废水 项目会产生少量场地冲洗废水。按3L/㎡·次计，项目加油场地722.2㎡，每天冲洗一次，则用水量为2.17m3/d（792.05m3/a），废水产生量为1.74m3/d （635.1m3/a），主要污染物为SS、石油类，浓度分别为500mg/l和15mg/l，污染物产生量SS 0.32t/a、石油类0.01 t/a。 （3）绿化用水 查《贵州省行业用水定额标准》（DB52T 725-2011），绿化用水定额为1.3L/m2·d，项目位于罗甸县，罗甸县多年平均降雨天统计计算，晴天为230 d/a，雨天为135 d/a。本项目厂区绿化面积为200m2，项目绿化用水约0.26m3/d（59.8m3/a）。由于植物吸收和自然蒸发作用，不对外排放。 （4）公厕用水 本项目设有公厕一座，按每天接待400人计算，用水量为25L/人，则用水量为10m3/d（3650m3/a），废水产生量为8m3/d （2920m3/a），。 综上，项目总用水量为18.87m3/d，废水产生量14.896m3/d。初期雨水经项目雨水管网接入区域的雨水系统，生活污水经地埋式一体化污水处理装置处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后，直接排入三岔河。 项目用水量预测及废水产生情况见表18，水量平衡情况见图3。 表18 项目用水量预测及废水产生情况 项 目; 单位; 日最大容量; 用水标准（L/人.d）; 最大日用水量（m3）; 废水产生量（m3）; 备注. 生活 废水; 工作人员; 人; 6; 120; 0.72; 0.576. 司乘人员; 人; 350; 10; 3.5; 2.8. 场地冲洗废水; m2; 722.2; 3; 2.17; 1.74. 绿化用水; m2; 200; 1.3; 0.26; 0; 回用水. 公厕用水; 冲厕用水; 人; 400; 25; 10; 8. 地面冲洗用水; m2; 370; 6; 2.22; 1.78. 合计; 18.87; 14.896; /. 0.576 7.312 一体化污水处理设施 生活用水 油水分离器 新鲜用水 10.12 1.74 隔油池 损耗0.7 损耗0.144 2.8 0.72 0.576 司乘人员用水 2.17 损耗0.43 场地冲洗用水 三岔河 3.5 损耗2 10 8 冲厕用水 公厕用水 10.22 损耗0.44 2.22 地面冲洗用水 1.78 图3 项目水量平衡图（m3/d） 本项目营运期主要水污染物为各类生活污水及场地冲洗废水，合计废水产生量5437.04m3/a。厂内生活污水来源于站房、卫生间等，主要为洗手、冲厕等清洗废水，其污染物浓度较低；场地冲洗废水主要污染物为SS、石油类等，水质较为简单。加油站职工产生的生活经地埋式一体化污水处理装置处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入三岔河。 具体内容见表19。 表19 污水水质情况 污水水质项目; 加油站污水水质(mg/L); 服务器一体化污水处理装置进水水质要求; 处理后出水水质(mg/L). CODcr; 350; ≤400; ≤100. BOD5; 150; ≤260; ≤30. SS; 200; ≤200; ≤70. NH3-N; /; ≤25; ≤15. PH; 6-9; 6-9; 6-9. 3、地下水环境影响分析 储油罐和输油管线的泄露或防渗对地下水的污染时相当严重的，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌，根本无法饮用。又由于这种防渗必然穿过较厚的土壤层，是土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样进罐污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间，所以本环评要求，油罐必须采取防渗漏措施。 4、声环境影响分析 项目运营期主要噪声源为加油站的过往汽车产生的交通噪声，声压级为60～85dB(A)；加油机及各类设备等，其噪声介于70～85dB(A)之间。汽车噪声通过进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施控制，使区域内的交通噪声降到最低值；加油机采用低噪音设备并设置减振垫，且与周围建筑物达到安全间距；各种泵类采取基础减震等措施，经采取基础减震等措施后，对周边环境影响较小。 本项目的建设虽会增加项目周边的噪声值，在经过采取一系列减振降噪、距离衰减、合理布局等措施后，增加幅度很小。经预测，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目运营期产生的噪声对周围敏感点影响较小。 5、固体废物对环境的影响分析 本项目产生的固体废物主要为职工日常生活垃圾、含油污泥等。 （1）清灌产生的废油泥与油渣 地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的油泥需定时清除。根据《国家危险废物名录》，产生的油泥为废矿物油类危险废物，危废编号为HW08。油泥的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，频率为3～5年一次，类比同类项目，产生的油渣约2t/次.5年，则产生的泥渣为0.4t/a。清除后集中置于危废暂存间内，交由具有危险废物处理资质的公司处理处置，危废暂存间容积为2m3。 （2）生活垃圾 该项目共设工作人员6人，产生垃圾量按1kg/人·天计，本项目日产生活垃圾量为6kg/d，站区流动人员700人，生活垃圾产生量按每人每天0.1kg/d计算；生活垃圾量为70kg/d，年运营时间按365天计，则年产生垃圾量约为27.74t/a。生活垃圾需要经垃圾桶集中收集后，分类袋装收集后由当地环卫部门统一处理。 采取上述措施后，固体废弃物对环境影响很小。 - 二）、污染防治措施 1、大气污染防治措施 针对本项目大气污染环节，主要采取下述治理措施： （1）站内油气 ① 油气回收系统 本项目投入运营后，非甲烷总烃（NMHC）年产生量为12.605t/a。项目拟安装1套加油站油气回收系统（包括卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统和油气排放处理装置组成），该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油。油气回收装置油气回收率均可达93%以上，则项目非甲烷总烃（NMHC）最终排放量为0.884t/a，对附近地区的大气环境有一定的影响。但本加油站采用地埋式工艺安放储罐，保持了油罐的恒温，减少了烃类气体的排放，在正常情况下各接口处也密封较好。类比同规模加油站项目验收监测时周界浓度最高为3.8mg/m3，而本项目加油站地处空旷地区，通过类比，本加油站非甲烷总烃无组织排放浓度应该≤3.8mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准≤4.0mg/m3。 a、卸油油气回收系统：油罐车密闭式卸油应采用浸没式卸油方式，将油罐车和地下储罐组成密闭系统，在卸油的同时把地下储油罐里储存的油气收集回油罐车内带回油库。卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；卸油和油气回收接口应安装 DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖；连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油；连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于 DN50mm；在排空阀加装4个三通浮球阀，保证成品油不溢出油罐。 b、储油油气排放控制系统：执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）。该控制标准要求：所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气；埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统；应采用符合相关规定的溢油控制措施。 c、加油油气回收系统：本项目执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）。该控制标准要求：加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料；应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查；当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 依据真空泵的形式不同，加油油气回收可分为分散式和集中式二次油气回收系统。分散式系统：真空泵分散安装在各台加油机的机箱内，各加油机回气管线汇集到回气总管后与油罐相通，通常1台真空泵匹配1～2支加油枪；集中式系统：真空泵在罐区，每个加油站一台，实现一台真空泵匹配多台加油机的油气回收系统，一般都可以支持约12条油枪，但集中式泵一旦工作不正常，影响的油枪较多，且更容易引起油气泄漏。针对分散式和集中式回收系统进行了如下比较，具体见表20。 表20 集中式与分散式二次油气回收系统对比情况 项 目; 集中式; 分散式. 空间要求; 室外安装，要设置独立的安装空间，受场地限制; 加油机内部即可安装. 改造时间; 改造工作量大，需工程设计; 安装简便，改造时间短. 故障影响; 集中式泵故障会造成整站油气回收停止; 单泵故障不影响其他泵工作. 能耗; 能耗高，存在大马拉小车现象; 变频控制，能耗极低. 噪音; 对油站噪音大; 噪音很低. 因此，本项目针对两种二次回收系统的情况进行了比较之后，对该加油站实施分散式二次油气回收方式，该系统采用电子脉冲变频方式调节气液比。分散式二次油气回收系统脉冲采集板可采集付油脉冲信号，并将信号传输到系统控制板，控制板根据得到的脉冲信号频率，调节油气回收真空泵的转速，当加油速度快时，真空泵转速提高，回气量增加；当加油速度慢时，真空泵转速降低，回气量减少。 图4 油气回收流程示意图 通过以上措施，本项目的油气回收系统油气回收率约93%，能有效降低油气挥发，其排放口距地面高度不小于4m，该系统具有节能、减少燃油流失，改善作业区环境空气质量，保护人体健康安全，减少职业疾病风险等作用。 ② 采用地下储油罐 采用地下储油罐可使油品处于较低的温度，常年温度变化较小，从而降低油品的呼吸蒸发损耗。本加油站采用地埋式储油罐，埋深4.5m，由于该罐密闭型较好，顶部有覆土，周围用沙子和细土回填，因此储油罐内部气温比较稳定，受大气环境影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗。 ③ 合理使用油罐 加强对油罐使用的计划管理，尽量避免倒罐作业；在油罐安全容量内，尽量满装，减少油罐的空容量；尽量减少同种油品在储油罐之间的输转次。 另外，为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，应加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业方面最大限度的减少排污量。 （2）汽车尾气 项目建成后，项目区域内进出车辆会产生汽车尾气，主要污染物为 NOx、CO、HC等。目前机动车一般都安装了尾气净化装置，因此对进出车辆加强管理，能有效减少尾气产生对环境空气的危害。进出该区域的汽车，应尽量减少在项目区的行驶时间。 （3）食堂废气 本项目食堂采用清洁能源液化石油气、电作燃料，燃烧废气能够做到达标排放，环境影响较小。同时食物烹任、加工过程中产生的油烟1.94kg/a，环评建议项目营运期产生的食堂油烟经家用抽油烟机收集后引至屋外直接排放。经调查，项目区域的环境容量较大，且项目产生的食堂废气量较少，加上大气的稀释扩散作用，不会对周围的敏感点造成不良的影响。 2、水污染防治措施 根据工程分析可知：本项目废水主要来源于生活污水和场地冲洗水，主要污染物有CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类等。 项目产生的污水产生量约为5437.04m3/a，主要污染因子为：CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。项目产生的污水经地埋式一体化污水处理设施进行处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入三岔河。 3、地下水防治措施 根据设计，项目共分成生活办公区、储罐区、加油区，环评建议： ①储罐区 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修改）评价家要求： A卸油时油罐应采取防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。 B埋地油罐的人孔应设操作井， C与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。 ②加油区及生活区 为了防治地面冲洗使得污水下渗，污染地下水，环评建议，加油区地面进行硬化防渗处理。生活区地面采取硬化处理。 4、噪声防治措施 针对项目生产实际，提出如下的噪声防治措施： （1）在设备选型上优先选取低噪声设备，并采取适当的降噪措施，从根本上降低噪声源强。 （2）合理布置噪声源。项目运营过程中，加油机噪声在60～70dB（A）之间。将项目加油机布置在加油站场区较中心位置，距场区围墙最小距离20m，通过20m距离衰减，可使加油机噪声衰减达20dB（A）以上，再在场界周围设置绿化带和围墙阻隔后，可进一步使加油机噪声衰减达10dB（A）以上。 （3）对于加油机和潜油泵要采取相应的隔振和减振处理，具体的措施为：将加油机和潜油泵安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，使其垂直振动衰减很快，沿地面传播振动范围很小，对周围地面环境的影响可以不予考虑； （4）加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声，降低加油设备噪声对周边环境的影响。 （5）对于站内运营中产生汽车噪声，可通过加强管理，降低汽车进出场站的车速，禁止站内车辆鸣笛等措施加以解决。进站加油的车辆一般的噪声级别强度为70～75dB(A)，因此在项目出入口位置设置减速带，限制进站车辆的行驶速度，加强交通管理，合理疏导，禁止鸣笛，并在场界周围设置绿化带和围墙阻隔后，进站汽车噪声降至最小。 （6）利用站内外的一切空地，加强绿化，形成防护林带，最终达到减少噪声传播的目的。 评价认为，本项目采取的噪声治理措施，主要针对噪声源设备噪声采取控制措施，通过加设减振器等降噪设备、出入口位置设置车辆减速带、设置禁鸣标识并经绿化带和围墙阻隔后，处理后噪声值可低于60 dB(A)，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，而且厂界附近声环境敏感点的环境噪声变化不大，能满足相应的环境噪声区域标准的要求。因此，噪声防治措施可行。 7、固体废物防治措施 （1）清灌产生的油渣 清洁油罐的油渣属于危险固体废物，其清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，禁止随意倾倒和自行处理。清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置。在浮油、油泥的储运过程中，尽量封闭进行，以最大限度地降低对环境的不利影响。 由于本项目危险废物产生量较小，项目产生的危险废物经妥善收集后，可在场区内临时储存，待储存到一定数量后，再交由具有相关危废处置资质的单位进行处置，同时应建立危险废物去向三联单，并与接收单位签订协议，严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。根据相关规定，危险废物在场内临时贮存时间不得超过一年。 上述危险固废应将其收集后存放于塑料桶内，密封好，并粘帖符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）附录A所示的标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 在场地内设置临时存放点应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）要求，并采取防渗措施，存放地点应满足以下要求： 1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 2）设施内要有安全照明设施和观察窗口； 3）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； 4）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 （2）生活垃圾 垃圾箱应做到防渗、防雨淋处理；做好垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，同时分类袋装，及时清运垃圾，做到日产日清，清运过程注意文明卫生，则生活垃圾不会对环境产生不良影响。 综上分析，本项目营运期产生的固体废物去向明确，处置措施合理可行，体现了安全、卫生及废物综合利用原则，有效地防止了固体废物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成不利影响。 六、环境风险评价 根据《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2005]152号）的有关要求，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），对项目存在的潜在危险、有害因素、建设和运行期间可能发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）所造成的人身安全与环境影响的损害程度等进行分析和预测，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使该项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，从而达到降低风险性、减少危害程度之目的。 1、风险识别与分析 1）主要物料及性质 本项目为加油站项目，生产运行过程中涉及易燃易爆危险化学品主要为汽油、柴油。有关汽油、柴油物质的理化性质及安全技术特性见表21、表22。 表21 汽油理化性质及安全技术特性表 表22 柴油理化性质及安全技术特性表 标识; 中文名; 汽油; 英文名; Gasoline Petrol. 分子式; C5H12～C12H26; 危规号; 31001. 理 化 特 性; 沸点（℃）; 40～200; 熔点（℃）; <-60. 相对密度 （水=1）; 0.7～0.9; 相对密度 （空气=1）; 3.5. 外观性状; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味. 溶解性; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪. 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 主要用途; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂. 燃 爆 特 性; 闪点（℃）; ＜23; 爆炸极限（%V/V）; 1.3～6.0. 自燃温度（℃）; 415～530; 最大爆炸压力（Mpa）; 0.813. 危险特性; 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 灭火方法; 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。. 灭火剂; 泡沫、干粉、砂土、二氧化碳。用水灭火无效。. 毒 性 及 健 康 危 害; 急性毒性; LD50：6700mg/kg（小鼠经口）. 最高容许浓度（mg/m3）; 中国：MAC：300；前苏联：MAC：300. 健康危害; 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。食入引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 泄漏 应急 处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运 注意 事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 标识; 中文名; 柴油1; 英文名; Diesel Oil. 理 化 特 性; 沸点（℃）; 282～365; 熔点（℃）; -18. 相对密度（水=1）; 0.87～0.9; 相对密度（空气=1）; 无资料. 外观性状; 稍有粘性的棕色液体. 溶解性. 稳定性; 稳定聚合危害不聚合. 主要用途; 主要用作柴油机的燃料. 燃 爆 特 性; 闪点（℃）; ≥55; 爆炸极限（%V/V）; 无资料. 自燃温度（℃）; 350~380; 最大爆炸压力（Mpa）; 无资料. 危险特性; 遇明火、高热或与氧化剂有引起燃烧爆炸的危险. 灭火方法; 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。. 灭火剂; 雾状水、泡沫、干粉、砂土、二氧化碳. 毒 性 及 健 康 危 害; 急性毒性; 无资料. 最高容许浓度（mg/m3）; 中国：未制定标准；前苏联：未制定标准健康危害. 健康危害; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其液滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血液中。柴油废气可引起眼、鼻刺激性症状，头晕及头痛. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 2）主要风险场所识别 根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2009），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。汽油属第3类“易燃液体”中的“低闪点液体”。建筑火险分级为汽油为甲级，柴油为乙级。润滑油因其闪点高，不列在危险化学品名录中。由于汽油闪点很低，因此，按照《爆炸危险场所安全规定》(劳动部发[1995]56号)，加油站属于特别危险场所。其危险特性为： - A汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物； B与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸； （1）火灾爆炸危险 汽油柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。 （2）毒性危害 加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下： 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 （3）其它危险、危害性 加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。 3）主要风险场所识别 （1）储罐 储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 （2）加油岛 加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 （3）装卸油作业 加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 2、评价等级和评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，柴油属于可燃性物质，但其闪点较高，且本项目采用地埋式储存，储罐周围处于缺氧条件，因此即使遇明火也不会产生整个储罐的爆炸事故。润滑油因其闪点高，不被列入危险化学品名录中。因此只考虑成品油的泄露和汽油的火灾爆炸事故。 依据《重大危险源辨识》（GB18218-2000）及根据国家安监局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监督协调字【2004】56号）对本项的装置和设备进行辨识。依据《重大危险源辨识》（GB18218-2000），汽油储存区的临界量为20t。该加油站现有汽油储罐3个，储油量为90m3，储油约93.9t加油站汽油灌区属于重大危险源。 表23 重大危险源识别 物质 名称; 临界量（t）; 实际量（t）; 重大 危险源; 位置. 生产场所; 贮存区; 生产场所; 贮存区. 汽油; 2; 20; /; 93.9; 是; 贮存区. 通过风险识别和上表中物质特征、爆炸极限风险因素分析及重大危险源识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》中评价等级的划分细则（见表2-3），本项所涉及的危险物质构成重大危险源，因此确定本项目环境风险评价等级为一级，评价范围厂区周围5km范围内。 表24 评价工作级别（一、二级） 剧毒危险 性物质; 一般毒性危险 物质; 可燃、易燃危险 性物质; 爆炸危险 性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重点危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 4、风险类型 根据风险因素识别和比较，汽油运输、充装、泄漏、火灾、爆炸等风险。 （1）火灾 ① 遇明火源引燃 汽油的最小引燃能量为0.2-0.3MJ，属易燃气体，若遇火种便可燃烧引发火灾。 ② 汽油挥发产生的气体与空气混合，含量到1.3%时，达到爆炸下限标准，极具火灾爆炸危险性，一遇明火，即产生爆炸，会对周边居民及建筑产生不利影响。 ③ 汽油液体发热值为44.4MJ/kg，由于其燃烧热值大，在火灾爆炸事故中，可能引发建（构）筑物被烧塌的情况，给现场扑救人员的作业和装备使用也造成困难。 （2）爆炸 汽油的爆炸极限在1.3%-6.0%之间，其爆炸下限低，爆炸范围宽，受热、受冲击或遇电火花等点火源，接触强氧化剂都可能引起火灾、爆炸事故，进而造成严重的人员伤亡或拆产损失。在液化石油气充装站经营过程中可能引起爆炸原因主要有以下几个方面： ① 汽油挥发聚积 汽油在常温常压下极易挥发，与空气混合，极形成爆炸混合气体，由于汽油挥发气体密度比空气重，往往停滞积累在站内的房屋死角、下水道等低洼附近处，不宜被风吹散。即使在平地上，也不易逸散到空中。所以，遇到火源就能将泄漏出来的液化石油气点燃而引起燃烧爆炸，使事故的隐蔽性增大，极大地增加了火灾爆炸的危险性。 ② 汽油泄漏 当容器或管道内的汽油发生泄漏事故，其混合气体的浓度处在爆炸极限范围内时，一旦遇到明火、静电火花、撞击摩擦、雷击等点火源都可引起火灾、爆炸事故。 ③ 储运过程重碰撞、热源、火源失控和雷电、静电等。 汽油在运输、装卸、搬运和储存过程中，操作人员混杂，车辆人员携带火种、作业遇明火或产生的静电和撞击摩擦产生的火花、因强烈日光照射或接近热源、有引燃或引爆汽油运输车辆的危险。 ④ 人员违章充装、运输、储存和管理因不执行安全管理规定，违反安全操作规程，野蛮装卸和运输或采取不当安全防护措施，作业人员的人为责任可能引发火灾爆炸事故。 （3）管道爆裂 因站内汽油、柴油容器或管道及其安全附件的材料质量、制造质量、安装质量或使用维修不当等，引发管道爆裂、安全附件损害的质量事故而引发的安全事故。 （4）中毒和窒息 容器（管道）及其安全附件在制造中如存在质量问题，或未对容器（管道）进行定期检测，则容器（管道）中储存或流动中的汽油气极有可能引发液化石油气意外泄漏。将有可能引起对人体健康的危害；接触高浓度时可出现头晕、头痛、恶心、呕吐等不良反应。 （5）泄漏或渗漏 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏，成品油进入地下水和地表水，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至上百年的时间。同时，事故溢油会产生严重的刺鼻气味，对大气环境也有一定的影响。 油罐溢出和泄漏事故树图见图16。 接口衔接不严密 气障气阻 计量仪表失灵 油罐溢出 输油管道腐蚀 施工破坏 操作失误 管道接口不严 油罐溢出、泄漏 油罐泄漏 图5 油罐溢出和泄漏事故树图 （6） 爆炸事故定量评价 爆炸事故产生的冲击波对人员具有强伤害作用。为了估计爆炸所造成的人员伤亡情况，将爆炸源周围划分为死亡区、重伤区、轻伤区和安全区。冲击波超压对人体的伤害作用见表25，爆炸的伤害分区即为人员的伤害区域。 表25 冲击波超压对人体的伤害作用 超压kPa; 伤害作用; 超压kPa; 伤害作用. 20-30; 轻微损伤; 50-100; 内脏严重损伤或伤亡. 30-50; 听觉器官损伤或骨折; >100; 大部分人员死亡. 本项目假定汽油泄漏30min引起爆炸，泄露量约3546kg，则爆炸发生的TNT当量由下式计算： WTNT=αWfQf/QTNT 式中：WTNT——蒸气云的TNT当量，kg； α——蒸气云的TNT当量系数，α=4%； Wf——蒸气云中爆炸燃烧掉的总质量，kg； Qf——燃料的燃烧热，kJ/kg；Qf=45980 kJ/kg QTNT——TNT的爆热，QTNT=46754kJ/kg。 由上式估算本项目假定发生成品油爆炸事故时爆炸发生的TNT当量WTNT=139.5kg。 爆炸的死亡区半径由下式估算： （1）死亡区： R0.5=13.6(WTNT/1000)0.37 =13.6（139.5/1000）0.37 =6.6m （2）重伤区： Rd = Z (E / P0)1/3 =0.996×（139.5×6522×106÷101300）1/3 =207m 其中Z=0.996，P0=101300Pa，E为爆炸总能量= WTNT×QTNT （3）轻伤区 R d0.01= Z (E /P0)1/3 =1.672（139.5×6522×106÷101300）1/3=348m 其中Z=1.672，P0=101300Pa，E为爆炸总能量= WTNT×QTNT （4）安全区 该区的人员无伤害，死亡率几乎为零，该区内径为轻伤半径，外径无穷大。 （5）财产损失半径 R=5.6 WTNT1/3/｛1+（3175/ WTNT）2｝1/6 根据以上伤害区半径的估算，本项目假定成品油储罐爆炸事故的伤害外径估算见表26。 表26 成品油爆炸伤害后果 项目; 死亡半径（m）; 重伤半径（m）; 轻伤半径（m）; 财产损失半径（m）. 30min泄漏量; 6.6; 207; 348; 10.2. 死亡区内的人员如缺少防护，则被认为将无例外地蒙受严重伤害或死亡，其内径为零，外径记为R0.5，表示外圆周处人员因冲击波作用导致肺出血而死亡的概率为50%；重伤区指区内的人员如缺少防护，则绝大多数人员将遭受严重伤害，极少数人可能死亡或受轻伤，其内径就是死亡半径R0.5，外径记为Rd0.5，代表该处人员因冲击波作用而耳膜破裂的概率为50%，它要求的冲击波峰值超压为440Pa；轻伤区区内的人员如缺少防护，则绝大多数人员将遭受轻微伤害，少数人将受重伤或平安无事，死亡的可能性极小，该区内径为Rd0.5，外径记为Rd0.01，表示外边界处耳膜因冲击波作用而破裂的概率为1%，它要求的冲击波峰值超压为170Pa；安全区为区内的人员即使无防护，绝大多数人也不会受伤，死亡的概率则几乎为零，该区内径为Rd0.01，外径为无穷大。 从表26可知，汽油泄漏30min引起爆炸事故的死亡半径为6.6m，重伤区外径207m，轻伤外径348m，安全区为348m以外区域。从伤害后果估算情况来看，当发生假定事故时将对加油站内部人员造成一定伤害，同时将波及外围人员。 该加油站储罐采用的是地埋式安放工艺，保持了储罐的恒温，并且加油站的防火、防静电措施成熟，储罐的爆炸几率较小，在采取相应的防爆措施和事故应急预案后，储罐爆炸的危害程度是可以控制的，储罐的爆炸风险是可以接受的。 本项目发生爆炸事故后加油岛的工作人员、三岔河居民点处在重伤区内，是重点保护目标。 综上所述，对于本项目来说，可能产生的环境风险事故主要是由于成品油在储存过程中有可能发生泄露引起的，如果发生环境风险事故，该加油站的环境保护目标均处在安全距离内，并且该加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。 5、环境风险影响评价 （1）油库及加油站着火或爆炸对环境的影响 油库及加油站属一级防火单位，油库的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。根据项目所在地的实际情况，由于防火工作落实的较好，多年未发生油库和加油站爆炸或着火事故，但是这种危险仍然存在，开发单位应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保油库和油站不发生火险。 （2）储油罐事故泄漏对环境的影响 储油设施的事故泄漏包括自然灾害造成的成品油泄漏及其他原因造成的成品油泄漏。 自然灾害如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 其他原因造成的成品油泄漏包括： ① 油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出； ② 在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出； ③ 在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出； ④输油管道腐蚀致使油类泄漏； ⑤由于施工而破坏输油管道； ⑥ 在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏。 本项目采用地埋式储油罐工艺，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再者由于所有油罐均设置在地下罐池内，渗漏出的成品油将积聚在地下罐池内。且地下罐池内层做环氧树脂隔油层，受其保护，可将泄漏造成的影响控制在最小范围。 （3）泄漏或渗漏对水环境和大气环境的影响 ① 对水环境的影响 泄漏或渗漏的汽油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；第三，成品油的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 根据现场调查，本项目所在区域地表水体主要为项目东北侧约170m的三岔河，油罐防渗漏应采取措施，具体如下：首先，可采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理；其次，是地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，建设单位应在储油罐周围建观察井及边缘修建防渗池，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 通过以上措施后，当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，不会进入附近地表水体。 ② 对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品挥发速度的重要因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可以及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区；储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （4）对敏感目标的影响 本项目外环境达到加油站建设要求，根据平面布置，项目一旦发生渗漏与溢出事故，其影响范围均能控制在项目场地范围内，为防止因渗漏与溢出导致的火灾、爆炸，项目建设单位要加强管理，做好控制措施。 6、风险防范措施 （1）工程防范 在加油站的设计和施工过程中，严格遵守加油站设计和施工规范，提高加油站基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生泄漏。工程建设中需注意的问题有： ① 项目设计和工程施工过程中，严格遵守设计规范, 提高油站基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生泄漏。 ② 在加油站设计和建设施工时，储油罐区设有检查孔或检查通道, 为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止燃料油泄漏造成大面积的地下水和土壤污染。 ③ 在土建结构设计和建设施工时，采取较大的抗震结构保险系数，增加油罐区内设备的抗震能力。 （2）设备防范 ① 对储油罐的内外表面、储油罐外周检查通道、储油区地面、输油管线外表面做防腐防渗处理。 ② 加油站的油品管线应埋地敷设。当需要管沟敷设时，管沟应用砂子填实。管沟进入建筑物、构筑物或防火堤处，必须设置密封隔断墙。埋地管线的外表面，应设不低于加强级的防腐蚀保护层。 ③ 储油罐所用材料必须使用大于 4mm 铁板制作，且防腐处理须达到国家标准, 而不能只刷防锈漆进行简单防腐。使用具有国家承认电焊工证书的工人进行焊接, 并由有关部门做焊缝测试后方可使用，不得留下隐患。 ④ 购置的设备必须选用国家注册的正式产品。 ⑤ 汽油加油枪的流量，不应大于60L/min。加油枪宜采用自封式加油枪。 ⑥ 加油站供电负荷等级应为二级。低压配电盘可设在站房内。配电盘所在房间的门、窗与加油机、油罐通气管口、密闭卸油口等的距离，不应小于5m。 ⑦ 加油站内的电力线路，应采用电缆并直埋敷设。穿越行车道部分，电缆应穿钢管保护。当电缆较多时，可采用电缆沟敷设。但电缆不得与油品、热力管线敷设在同一沟内，且电缆沟内必须充砂。 ⑧ 埋地油罐的罐体、量油孔、阻火器等金属附件，应进行电气连接并接地，接地电阻不宜大于10 Ω。当站房及罩棚需要防止直击雷时，应采用避雷带保护。 ⑨ 加油站的防静电接地设计，尚应符合现行国家标准《石油库设计规范》的有关规定。 （3）安全距离 根据项目的规模、平面设计和周围环境敏感点分布等，分析防火距离的合理性。建设单位应把储油设施的防爆、防火工作放在首位并按照消防法规的相关规定，落实各项防火措施和制度，确保加油站不发生火灾。根据中华人民共和国国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014年版），油罐总容积大于90m3、小于或等于150m3，单罐容积大于或等于50m3属于二级加油站，故本项目为二级加油站。且本项目有油气回收系统，汽油设备与站外建（构）筑物的安全距离见表27。 表27 汽油设备与站外建、构筑物的安全距离（m） 级别 项目; 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 一级; 二级; 三级. 重要公众建筑物; 35; 35; 35; 35. 民用建筑物保护级别; 一类保护物; 17.5; 14; 11; 18. 二类保护物; 14; 11; 8.5; 14. 三类保护物; 11; 8.5; 7; 11. 城市道路; 快速路、主干线; 7; 5.5; 5.5; 7. 次干路、支路; 5.5; 5; 5; 5.5. 架空 电力线路; 无绝缘层; 1. 5倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 1. 5倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 6.5; 6.5. 有绝缘层; 1倍杆（塔）高， 且不应小于5m; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m; 5; 5. 根据表27可知，本项目埋地油罐、通气管管口和加油机与主干路的最小距离约为20m，本项目东北面的居民住宅距离项目边界约197m，距离符合安全距离要求；由于本项目较近的民用建筑为东北侧居民住房，属三类保护物，满足表中埋地油罐、通气管管口和加油机与三类保护物的最小距离14和11m；无架空电力线路跨越加油站。 因此本项目油罐、通气管管口、加油机与站外主要建、构筑物和各敏感点的距离符合《汽车加油加气设计与施工规范》(GB50156- 2012)（2014年版）中相关规定。 （4）环境安全防范 ① 燃料油在运输、储存及加油等过程中严格管理，油品的装运应做到定车、定人，杜绝油料的跑、冒、滴、漏现象的发生。 ② 因突发事故产生的燃料油的泄漏，应立即采取有效措施，及时清理受污染的土壤以减小渗透及扩散范围。 ③ 燃料油是易燃易爆危险品，消防规范将油气排放口、加油周围半径4.25m、离地平高1.25m的范围划为一级爆炸危险区域。按照消防法规规定，切实落实各项防火措施和制度，建立严格的安全防护措施和预警方案，确保油站不发生火险。 ④ 工程建成运营后要加强环境管理，制定相应的规章制度。杜绝一切不安全因素造成的环境风险。 （5）职工安全教育 ① 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ② 针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③ 对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题， 尽快解决； ④ 严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤ 建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构， 一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ⑥ 加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 7、事故应急救援预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，本项目加油站应设立以站长为总指挥，副站长为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《化学事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要和应急预案，供项目决策人参考。 （1）应急预案纲要 本项目应急预案纲要见下表28。 表28 环境风险突发事故应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 装置区、仓储区、临近地区。. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散。. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施 设备与材料; 生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防油品外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；化工生产原料贮场应设置事故应急池，以防液体化工原料的进一步扩散；配备必要的防毒面具。 临界地区：中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备。 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训 与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育 信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. （2）应急预案内容 ① 加油机火情预案：加油机起火，应立即关闭加油站所有控制电源，关闭加油站与油罐之间所有管线阀们，同时报警，并利用现场灭火器材进行扑火；紧急疏散站内人员、车辆，并保证后援消防力量的消防通道畅通；扑火加油机火灾的同时，应监控地面及管沟流散油品的情况，流散油品着火可用小型器材或消防沙进行扑救；明火扑灭后，应注意防止复燃。 ② 油罐车火情预案：油罐车卸油时发生火情，立即关闭油罐车卸油阀门，拆下卸油管，同时报警，并利用现场灭火器材进行扑救；罐车顶部入孔用石棉被覆盖；现场监护人员使用干粉灭火器从上风或侧风向先对准着火点进行扑救，同时注意保护油箱；紧急疏散人员、车辆，保证后援消防力量的消防通道畅通；扑灭油罐车火灾的同时，应该意监控罐区卸油品、地面及管沟流散油品情况。流散油品着火可用小型灭火器或消防沙进行扑救；明火扑灭后，应注意防止复燃。 ③ 卸油时跑、冒预案：当向储卸油时发生跑、冒油品，应及时关闭油罐车发动机、卸油阀，切断站内电源，停止营业并向站(班)长报告；站（班）长及组织人员进行现场警戒，疏散站外人员和站内车辆，准备消防器材；及时对现跑、冒油品进行回收，禁止用铁制、塑料、化纤等易产生静电火花的器或物品进行回收，回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净；检查所有卸油口、井口、低洼处是否有残油，若有残油应立即清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否存在隐患。 ④ 配电房火灾预案：配电房发生火灾时，立即切断电源、停止营业：关闭加油站所有开关、阀门，同时利用CO2或干粉灭火器进行灭火（灭火时要保持一定的安全距离，防止被电击伤带电的情况下用清水、泡沫等导电灭火器灭火）；疏散站内人员、车辆。 ⑤ 加油时跑、冒油预案：向车辆加油时发生跑、冒油，应及时关闭油枪，切断电源，停止营业，并向站（班）长报告；站（班）长及时组织人员进行现场警戒，疏散站内外人员和车辆，准备消防器材；及时对现场跑、冒油品进行回收，禁止用铁制、塑料、化纤等易产生静电火花的器皿或物品进行回收。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净；检查邻近低洼处是否有残油，若有残油应立即清理干净，并检查其它可能产生危险的区域是否存在隐患。当汽油沾湿衣物、皮肤时： a) 脱衣服前先将其浸湿，以免产生火花； b) 若无水应以极慢速度脱去衣物，并准备好消防器材，以防万 c) 用肥皂和清水清洗被乙醇汽油浸湿部位，拭干后并涂抹适量肤轻松等软膏加以保护。 ⑥ 加油站自然灾害预案：遇雷雨、大风等恶劣天气时，应关闭运营设备，及时报告有关管理部门；遭遇洪水、山洪、地震等自然灾害，应关闭加油站所有阀门，切断电源，安全撤离站内人员，转移重要单据和证照；发生水患时，应立即关闭电源、阀门，停止营业，同时密封油罐、量油孔、卸油口，防止油品外溢；水患过后，及时组织排水，测试罐底水高，检查设备，排除隐患。 ⑦ 油罐区、加油机火情预案：油罐区、加油机发生火情，立即停电关阀，组织力量，使用站内消防器材灭火。同时报警；紧急疏散站内人员、车辆，保持后援消防力量的消防通道畅通；卸油口、操作井发生火情，应从上风向或侧风向使用干粉、泡沫灭火器进行补救；对外溢油品，要及时围堵，扑灭流散火灾；当加油机发生火情，应从上风向或侧风向使用干粉、泡沫灭火器进行扑救；对外溢油品，要及时围堵，扑灭流散火灾；现场扑救人员应根据实际情况，注意自身保护；万一火势难以控制，应及时撤离现场，配合公安消防部门灭火；严禁用清水扑救油类火灾。 8、小结 根据风险识别和事故统计，本项目重大危险源是汽油储罐发生破裂造成汽油大量泄漏火灾爆炸事故，爆炸能量伤害对环境的影响。加油站库容小，采用地埋式储油罐工艺，对地表水、地下水、大气环境造成影响较小。针对本项目的生产特点，对风险防范措施和应急预案提出了制定要求，企业应按照相关规定、法律、法规采取严格的防范措施，并制定完善的应急预案。 综上所述，在完善项目环境、安全管理的前提下，确保正常操作、合理生产，项目风险影响值是可以接受的。 - 八、清洁生产相符性分析 1、工艺技术先进性分析 根据工艺流程可知，工艺成熟属国内先进。 2、原料及产品分析 本项目为加油站，其主要原料为无铅汽油（93#、97#）、柴油（0#）；其产品汽油、柴油只进行买卖，不生产。本项目原料及产品均属于国家推荐使用的清洁型能源。 3、能耗分析 （1）选用符合国家的标准机电设备， （2）合理搭配设备的型号，尽量降低能耗。 （3）选用质量较好的产品，减少生产过程中的泄漏。 （4）防爆场所设防爆照明灯具，光源选用金卤灯光源，加油棚顶灯选用IP65级的节能灯具。 （5）建筑节能：尽量减小主采光面的窗墙比，在保证达到热环境质量和节能标准的同时降低对外窗的传热系数和遮阳系数的要求，以达到节约造价的目的。东西向尽量少开窗，并结合立面设计采取有效的遮阳措施。各朝向窗墙比及其传热系数、外窗及维护结构的传热系数等指标均满足要求。 4、设备选型分析 根据建设方提供的设备明细表，生产过程中所使用的设备均未列入《产业结构调整指导目录（2013年本）》淘汰类中落后生产工艺装备中，是国家推荐的节能、高效能耗设备。因此，该站所使用设备能满足清洁生产要求。 5、污染物排放分析 本项目排放的废气主要为非甲烷总烃的无组织排放；废水主要为生活污水和餐饮废水，加油站产生的生活污水经地埋式一体化污水处理装置处理后用于绿化或厕所用水，故本项目废水排放量为零，对区域水环境影响较小。 综上所述，本项目产生的污染物较少且均能做到达标排放，符合清洁生产要求。 - 九、退役期环境影响分析 1、项目退役期的环境影响主要有以下两方面： （1）、废旧设备未妥善处理造成的环境影响； （2）、原材料未妥善处置造成的环境影响。 2、退役期环境影响的防治措施： （1）企业退役后 其设备处置应遵循以下两方面原则，妥善处理设备： ①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关企业。 ②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予报废，设备可按废品出售给回收单位。 (2)原材料的处理处置 项目原材料可出售给同类企业作为原材料利用。 (3)水土流失防治 退役后，若该选址不再作为其他用途，应由该企业负责进行生态修复，使生态状况得到一定的修复，防止因土壤裸露而造成水土流失。 若按照上述的办法进行妥善处置，本项目在退役后，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘有机废气 | TSP、笨、 二甲笨等 | 洒水降尘、加强通风 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）无组织排放限值 |
|  | 营运期 | 油罐区加油区 | 非甲烷总烃 | 密闭卸油、埋地设置、加油站油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）限值 |
|  |  | 加油汽车 | 尾气 | 加强管理、大气扩散、植物吸收 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 家用抽油烟机 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的小型标准 |
| 废 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS、石油类 | 沉淀池 | # 全部回用，不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD NH3-N等 | 旱厕 | # 作为农肥，不外排 |
|  | 营 运 期 | 生活污水、冲厕用水 | COD、BOD5NH3-N SS、动植物油 | 地埋式一体化污水处理装置处理 | # 处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入三岔河。 |
|  |  | 冲洗废水 | SS、石油类 |  |  |
| 固 废 废物 | 施工期 |  | 包装垃圾 | 分类收集、回收 | 无害化、减量化、资源化处理，不外排 |
|  | 营运期 |  | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
|  |  |  | 油渣 | 由专业公司处置 |  |
| 噪 声 | 施工期 |  | 场界噪声 | 关闭门窗、设备搬运轻搬轻放等措施 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 营运期 |  | 设备噪声 | 采用高效低噪设备、合理布局及采取隔声、吸声、消声、隔声等措施。 | 满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目区域内无特殊保护的动植物，项目施工过程中，对原有的地表地形进行一定程度的改造，破坏地表植被生态环境，通过绿化措施，施工期对生态环境的影响已逐步消失。 项目建成后，将改变原有土地功能，因此土地使用功能发生转换是不可逆转的发展趋势。本项目设计资料中对绿化工程作了详细规划，拟在加油站空闲地带和周围种植香樟、桂花等植物，可以达到减噪、降尘、美化环境的目的，同时可改善局部生态环境。可有效降低污染物对这位生态环境的影响. |  |  |  |  |  |

结论与建议

评价结论： - 一、项目概况 拟建项目选址于罗甸县板庚乡三岔河。项目总占地面积1666.675m2，建筑面积721.1m2，总投资350万元。站内设防渗箱型钢筋混凝土承重结构埋地油罐池1组，油罐池内设5个卧式钢油罐，容积均为30m3，油品种类根据市场需求共有3类，分别为0#柴油、93#汽油、97#汽油。主要经营成品油销售，预计加油量7000t/a，其中汽油量3000t/a，柴油量4000t/a，属于二级加油站。 - 二、环评审批原则相符性 1、产业政策相符性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2015年修改版）》有关条款的决定，该项目不属鼓励类、限制类、淘汰类之列，为允许类；本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，该项目不属于限制和禁止用地目录内的建设项目，其建设符合用地要求。经查对，本项目所用设备、工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中。因此，本项目建设符合目前国家产业政策要求。 2、选址合理性分析 项目选址符合《汽油加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）（2014版）中关于二级加油站储罐选址标准要求；项目周围无需要特别保护的文物古迹、风景名胜地、水源地、生态敏感点等。根据该项目周围的环境现状及项目的污染特征，从环境保护角度分析，在采取一定的污染治理和预防措施后，项目选址和建设可行。 3、项目总平面布置合理性 根据当地气象资料，本项目所在地全年主导风向为SE风。加油机及储油罐区等散发废气的区域，布置在办公生活区的北侧和西侧，办公生活区位于储油罐区常年主导风向的侧风向。从环境保护的角度分析，厂区总平面布置合理。 4、总量控制 本项目总量控制的指标为零。项目区没有大型企业，环境容量较大。因此，可以满足当地总量控制指标要求。 5、清洁生产原则相符性 本项目采用较先进的生产工艺和技术设备，根据建设方提供的设备明细表，生产过程中所使用的设备均未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》淘汰类中落后生产工艺装备中，是国家推荐的节能、高效能耗设备。因此，该站所使用设备能满足清洁生产要求。其清洁生产水平属国内先进。符合清洁生产原则。 6、污染物达标排放可达性 由污染防治对策分析可知，只要切实作好污染防治工作，严格落实污染防治对策，并管理好污染防治设施，保证运行稳定，则该项目生产中产生的污染物均能达标排放。 - 三、区域环境质量现状评价 评价项目所在区域的环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，大气环境质量良好；地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，符合水环境功能区要求；项目区周围没有大的噪声源，所在区域声环境质量较好，可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准；项目所在地区属农村生态环境，受居民生活活动的影响，原生植被已基本不存在，植被覆盖率较低，动植物种类稀少，原生植被仅有少量残存，次生天然植被及人工植被成为本项目区主要植被。附近没有国家珍稀保护动物和特殊保护植物，亦无文物保护单位。 - 四、环境影响评价 1、施工期影响评价 （1）水环境 施工期生产废水主要包括土石方阶段基坑废水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆设备冲洗水。在施工区内修建沉砂池，采用静置 2h 或加絮凝剂进行混凝沉淀的处理方法处理后回用，禁止外排。 施工用料的堆放场地应远离水体，并采取拦挡防护措施。施工堆放场地应在场地周边设置排水沟、沉沙池、挡墙等，防止因被暴雨径流带入水体影响水质，各类材料应备有遮雨设施。施工材料油料、化学品等有害物质堆放场应设篷布遮盖，以减少雨水冲刷造成污染。 对于施工场地要修建临时旱厕，粪污水经旱厕处理后作为农肥，洗漱污水经沉淀处理后回用于施工场地，不外排。 （2）大气环境 选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，施工现场修建临时围墙或围挡，采取洒水湿法抑尘；在一些较敏感的地区进行定期洒水，施工散料运输车辆应采用加盖蓬布和湿法相结合的方式；物料运输路线应远离罗甸县人口较为集中的区域，选择从敏感点少的路线通行。 （3）声环境 选用低噪声施工机械、设备和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养；优化施工布置，运行噪声较大的施工设备尽量远离居民点一侧；加强施工管理，合理安排施工作业时段；对施工场地噪声影响除采取以上降噪措施外，还应与周围居民建立良好的社区关系。施工期间应接受噪声扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或进行严格管理。 （4）施工固废 项目产生弃土方全部运往政府指定点进行填埋处理。施工期产生的施工人员生活垃圾0.9t，及时清运至当地政府指定地点处理。装修产生油漆、涂料容器等固体废物，属危险废物，集中收集，交给有危险废物处理资质的单位处置。 2、营运期影响评价 （1）大气环境影响分析 本工程正常运行后，对大气环境的污染主要为主要是储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程造成燃料油以气体形式逸出进入大气、加油车辆产生的尾气及食堂油烟。 ① 通过采取在卸油过程中采用汽车罐车密闭卸油、分散式油气回收系统的油气回收方案、设置地下储罐等措施，主要油气污染物非甲烷总烃排放量很小，排放浓度符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）即项目营运期产生的非甲烷总烃在周边大气可接受范围内，不会对周围环境空气质量造成太大的影响，且邻近的敏感点均不超标，可满足大气防护距离要求。 ② 一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度小于公路上的车流量和速度，尾气的排放量相对较少，因此，加油站汽车尾气对周边的影响不大。 ③ 项目厨房使用的能源为电和煤气，为清洁燃料，燃烧废气排放量较小，污染物排放量少，加上大气的稀释扩散作用，不会对周围的敏感点造成不良的影响。 （2）水环境影响分析 项目产生的废水主要为生活污水及场地冲洗水，年产废水5437.04m3/a，项目产生的污水经地埋式一体化污水处理设施进行污水处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入三岔河。 （3）固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物主要为清洗油罐产生的废油泥和职工生活垃圾。废油泥属危险固体废物，其清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，不在项目场区内贮存；办公生活垃圾集中收集，运至当地政府指定地点进行处理。采取以上措施后，本项目固体废弃物不会造成二次污染，对周围环境影响甚微。 （4）声环境影响分析 本项目主要噪声源为项目区内来往的机动车行驶产生的交通噪声，加油泵等设备运行时产生的噪声。建议建设单位选用低噪声设备，并设置减振垫等措施后，并对出入区域内来往的机动车严格管理，车辆进站时减速、禁止鸣笛和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。经上述措施后，通过距离衰减，项目四周的噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）2类标准，对周围环境及敏感点影响不大。 （5）营运期环境风险分析 本项目为二级加油站，可能发生的环境风险为泄漏、爆炸、火灾，但发生的概率极小。本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行，能有效地降低风险。建设方应能从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，则可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上讲是可行的。 - 五、综合评价 综上所述，本项目工程量较小，施工期短，建设期对环境影响较小。项目运营后的产污量也较小，产生的废水、废气、噪声及固废经处理后均可达标排放，不会对周围环境造成明显影响。本项目运营过程中存在一定的风险，只要员工严格遵照国家有关规定操作，事故发生的概率较小。一旦发生事故，要及时按照应急预案处理，事故是可以控制的，事故危害是可以接受的。故只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实各项污染防治措施和事故风险防范措施并加强管理，本项目从环境保护的角度讲是可行的。

预审意见： 经办人： 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人 ： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日